|  |  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA TELEKOMUNIKACJA - CPV 32412100-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa sieci telekomunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa |  | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.03.04 | KNR 201/701/5 (3) |  | Przekopy kontrolne (50szt x 2m) - ANALOGIA | m | 100,00 |  |  |
| 2 | D.01.03.04 | KNR 201/704/5 (4) |  | Zasypywanie przekopów kontrolnych (50szt x 2m) - ANALOGIA | m | 100,00 |  |  |
| 3 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Odkopanie i pogłębienie istniejących kabli doziemnych oraz osłonięcie ich rurą dzieloną typu A 160PS - ANALOGIA | m | 228,00 |  |  |
| 4 | D.01.03.04 | TPSA 39/207/5 |  | Uszczelnianie końców rur osłonowych A 160PS - ANALOGIA | otwór | 50,00 |  |  |
| 5 | D.01.03.04 | KNR 501/614/13 |  | Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi·30·mm, pierwszy | m | 64,50 |  |  |
| 6 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej- ANALOGIA | m | 49,00 |  |  |
| 7 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Przełożenie istniejącej kanalizacji kablowej w nową lokalizację - ANALOGIA | m | 49,00 |  |  |
| 8 | D.01.03.04 | TPSA 40/301/3 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV | szt | 7,00 |  |  |
| 9 | D.01.03.04 | TPSA 40/301/7 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV | szt | 5,00 |  |  |
| 10 | D.01.03.04 | TPSA 40/322/1 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 12,00 |  |  |
| 11 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/5,0 w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 160,50 |  |  |
| 12 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 - ANALOGIA - Pod drogami | m | 82,00 |  |  |
| 13 | D.01.03.04 | KNR 501/107/2 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/5,0 w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 7,00 |  |  |
| 14 | D.01.03.04 | KNR 501/107/2 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - ANALOGIA - Pod drogami | m | 41,00 |  |  |
| 15 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Budowa rury osłonowej RHDPEp 110/6,3 - ANALOGIA - Pod drogami | m | 6,00 |  |  |
| 16 | D.01.03.04 | KNR 501/107/1 |  | Odtworzenie istniejącej kanalizacji kablowej rurą dzieloną typu A 120PS w miejscu po zdemontowanej studni kablowej - ANALOGIA | m | 3,00 |  |  |
| 17 | D.01.03.04 | TPSA 40/501/13 |  | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel | m | 5,00 |  |  |
| 18 | D.01.03.04 | TPSA 40/717/1 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 3 parach - ANALOGIA | złącze | 2,00 |  |  |
| 19 | D.01.03.04 | TPSA 40/503/7 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 575,00 |  |  |
| 20 | D.01.03.04 | TPSA 40/717/4 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2,00 |  |  |
| 21 | D.01.03.04 | TPSA 40/717/6 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 4,00 |  |  |
| 22 | D.01.03.04 | TPSA 40/723/4 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2,00 |  |  |
| 23 | D.01.03.04 | TPSA 40/723/6 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 4,00 |  |  |
| 24 | D.01.03.04 | KNR 501/1310/5 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 1,00 |  |  |
| 25 | D.01.03.04 | KNR 501/1310/9 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 2,00 |  |  |
| 26 | D.01.03.04 |  |  | Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 - 5,0m | m | 5,00 |  |  |
| 27 | D.01.03.04 |  |  | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 - 145,0 | m | 145,00 |  |  |
| 28 | D.01.03.04 |  |  | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 - 490,0 | m | 490,00 |  |  |
| 29 | D.01.03.04 | TPSA 39/207/2 |  | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej - ANALOGIA | otwór | 26,00 |  |  |
| 30 | D.01.03.04 | KNR 501/608/5 |  | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 250,00 |  |  |
| 31 | D.01.03.04 | KNR 501/118/1 |  | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV - ANALOGIA | m | 120,00 |  |  |
| 32 | D.01.03.04 |  |  | Przestawienie słupa wraz z przełożeniem kabli | szt. | 1,00 |  |  |
| 33 | D.01.03.04 | KNR 501/503/4 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych | szt | 4,00 |  |  |
| * | PRACE TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D.03.02.01 | KNR 501/0505/06-08 | Regulacja pionowa studzienek studzienek telefonicznych (podwyższenie lub obniżenie) |  | szt. | 15,00 |  |  |
| 35 | D.01.03.04 |  | Badanie zagęszczenia gruntu |  | pomiar | 50,00 |  |  |
| 36 | D.01.03.04 |  | Obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary w wykopie, szkice polowe, mapa powykonawcza - dla TP S.A. |  | kpl | 1,00 |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE ROBOCIZNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość |
| 1 | Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II | r-g | 1283,4655 |  |  |
| 2 | Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III | r-g | 58,04295 |  |  |
| 3 | Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV | r-g | 68,05 |  |  |
| 4 | Monterzy | r-g | 1030,68 |  |  |
| 5 | Robotnicy grupa I | r-g | 316,088 |  |  |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość |
| 1 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,08 |  |  |
| 2 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1,10 |  |  |
| 3 | Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków | t | 0,17 |  |  |
| 4 | Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm | kg | 0,58 |  |  |
| 5 | Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm | kg | 23,00 |  |  |
| 6 | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | kg | 0,12 |  |  |
| 7 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 6,66 |  |  |
| 8 | Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 | m | 5,00 |  |  |
| 9 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 | m | 145,00 |  |  |
| 10 | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 | m | 490,00 |  |  |
| 11 | Kapturek termokurczliwy KTK | szt | 16,50 |  |  |
| 12 | Kit epoksydowy K-1 | kpl | 2,50 |  |  |
| 13 | Kołki rozporowe plastykowe Fi·10·mm | szt | 72,00 |  |  |
| 14 | Kołki rozporowe plastykowe Fi·12·mm | szt | 120,00 |  |  |
| 15 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny | kg | 15,39 |  |  |
| 16 | Łączniki żył pojedyncze odgałęźne | szt | 1042,00 |  |  |
| 17 | Nafta do oświetlenia | dm3 | 0,40 |  |  |
| 18 | Osadniki betonowe | szt | 12,00 |  |  |
| 19 | Osłona GELSNAP-A-10/5-80-PO | szt | 2,00 |  |  |
| 20 | Osłona termokurczliwa 55/12-300 | kpl | 2,00 |  |  |
| 21 | Osłona termokurczliwa 75/15-300 | kpl | 4,00 |  |  |
| 22 | Pianka poliuretanowa | kg | 13,12 |  |  |
| 23 | Piasek | m3 | 0,30 |  |  |
| 24 | Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami z logo TPSA | szt | 5,00 |  |  |
| 25 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników | szt | 7,00 |  |  |
| 26 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami z logo TPSA | szt | 7,00 |  |  |
| 27 | Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami | szt | 12,00 |  |  |
| 28 | Przywieszka identyfikacyjna | szt | 25,00 |  |  |
| 29 | Rama RC 600x1000 ciężka do studni telekomunikacyjnej | szt | 5,00 |  |  |
| 30 | Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych | szt | 7,00 |  |  |
| 31 | Rura dzielona A 120PS | m | 3,00 |  |  |
| 32 | Rura dzielona A 160PS | m | 228,00 |  |  |
| 33 | Rura RHDPEp 110/6,3 | m | 173,40 |  |  |
| 34 | Rura RPCW 110/5,0 | m | 177,99 |  |  |
| 35 | Rura wspornikowa ze śrubą rzymską | szt | 24,00 |  |  |
| 36 | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,35 |  |  |
| 37 | Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 | szt | 7,00 |  |  |
| 38 | Studnia kablowa żelbetowa SKR-2 | szt | 5,00 |  |  |
| 39 | Tablica opisowa | szt | 12,00 |  |  |
| 40 | Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/25 szer.25cm Uwaga kabel telekomunikacyjny | m | 71,59 |  |  |
| 41 | Uchwyty dystansowe D 110/4 | szt | 15,84 |  |  |
| 42 | Uszczelki | szt | 76,00 |  |  |
| 43 | Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej | kpl | 11,50 |  |  |
| 44 | Woda przemysłowa | m3 | 0,12 |  |  |
| 45 | Wsporniki dwukablowe | szt | 36,00 |  |  |
| 46 | Zamek ABLOY 3273P | kpl | 12,00 |  |  |
| 47 | Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa | szt | 27,92 |  |  |
| 48 | Złączka ZRp 110 | szt | 27,20 |  |  |
| 49 | Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm | kg | 2,25 |  |  |
| 50 | Piasek zwykły | m3 | 0,63 |  |  |
| 51 | Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm | m3 | 0,63 |  |  |
| 52 | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work | t | 0,57 |  |  |
| 53 | woda | m3 | 0,3 |  |  |

| ZESTAWIENIE SPRZĘTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość |
| 1 | Megaomomierz | m-g | 22,12 |  |  |
| 2 | Mostek kablowy | m-g | 9,74 |  |  |
| 3 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 15,665 |  |  |
| 4 | Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t | m-g | 3,9 |  |  |
| 5 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 186,7347 |  |  |
| 6 | Samochód samowyładowczy do 5·t (1) | m-g | 112,79675 |  |  |
| 7 | Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) | m-g | 42,4195 |  |  |
| 8 | Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) | m-g | 22,29045 |  |  |
| 9 | Samochód skrzyniowy do 5·t (1) | m-g | 67,0819 |  |  |
| 10 | Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1) | m-g | 20,9 |  |  |
| 11 | Ubijak spalinowy 50·kg | m-g | 150,14835 |  |  |
| 12 | Wciągarka ręczna | m-g | 7,7625 |  |  |
| 13 | Wciągarka ręczna 3-5·t | m-g | 7,525 |  |  |
| 14 | Żuraw samochodowy do 4·t (1) | m-g | 40,17 |  |  |