| Element 5: UL. 9 MAJA .Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 366m + słupy oświetleniowe z oprawą 8szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | KNR-W 05-10-0316-0200 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {333 m x 0.4m x0.8m} | m3 | 106.56 |  |  |
| 144 | KNR-W 05-10-0317-0200 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {333m x 0.4m x 0.6m} | m3 | 79.92 |  |  |
| 145 | KNR-W 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m{333m x 2 /podsypka i nasypka} | m | 666 |  |  |
| 146 | KNR-W 05-10-0303-0100 | Układanie rur ochronnych DVR 75 w wykopie | m | 39 |  |  |
| 147 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią | m | 303 |  |  |
| 148 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rurach,pustakach lub poniżej zamk.- 24m w rurach słupów i w przepustach 39m | m | 63 |  |  |
| 149 | KNR-W 05-10-0601-1000 | Zarobienie końca kabla -YAKY 4x35mm2 | szt | 16 |  |  |
| 150 | KNR-W 02-01-0707-0500 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych | m3 | 8.8 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 151 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup stalowy rurowy ocynk. do wkopania w ziemię H-9m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika} | szt | 8 |  |  |
| 152 | KNR-W 05-10-1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych na słupie {wysięgnik rurowy ocynkow. z wysięgiem 1,0m } | szt | 8 |  |  |
| 153 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ulicznych do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt | 7 |  |  |
| 154 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ulicznych do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 150W | szt | 1 |  |  |
| 155 | KNR-W 05-10-1001-0400 | Montaż złącz bezpiecznikowych IZK w wnęce słupa | szt | 8 |  |  |
| 156 | KNR-W 05-10-1004-0100 | Wciąganie przewodów w słup {przewód YDY 3x2.5mm2 } | m-1przew | 80 |  |  |
| 157 | KNR-W 05-08-0608-0700 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 {uziemienie słupa oświetleniowego nr11 i nr 23 } | m | 30 |  |  |
| 158 | KNR-W 05-10-0810-0400 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt | 2 |  |  |
| 159 | KNR-W 05-10-0810-0600 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1.5 m długości) w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt | 4 |  |  |
| 160 | KNR 04-03-1205-0100 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 161 | KNR 04-03-1205-0200 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 162 | KNR 04-03-1205-0500 | Pierwszy pomiar zerowania oprawy | pomiar | 1 |  |  |
| 163 | KNR 04-03-1205-0600 | Następny pomiar zerowania oprawy | pomiar | 7 |  |  |
| 164 | KNR-W 04-03-1208-0100 | Pomiar pierwszy rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 1 |  |  |
| 165 | KNR-W 04-03-1208-0200 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 7 |  |  |
| 166 | KNR-W 04-03-1203-0200 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc | 8 |  |  |
| 167 | KNR 02-31-0810-0200 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej {analogia dla polbruku} | m2 | 25 |  |  |
| 168 | KNR 02-31-0103-0200 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV | m2 | 25 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 169 | KNR 02-31-0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /chodniki {przyjęto 10% kostki nowej} | m2 | 25 |  |  |
| 170 | ANALIZA WŁASNA | Koszt obsługi geodezyjnej | kpl | 1 |  |  |
| 171 | ANALIZA WŁASNA | Koszt zajęcia pasa drogowego - droga powiatowa nr 1183F dz. 280/7 w administracji Pow. Zarz. Dróg. w Sulechowie | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 5. UL. 9 MAJA .Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 366m + słupy oświetleniowe z oprawą 8szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Robocizna razem | r-g | 591,45 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 5. UL. 9 MAJA .Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 366m + słupy oświetleniowe z oprawą 8szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bednarka oc.25x4 | kg | 24,96 |
| Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" | t | 0,29 |
| Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 mm gat I/II | m2 | 127,26 |
| Głowica pogrążająca 3/4" do prętów miedziowanych | szt. | 1 |
| Grot stalowy 3/4" dp prętów | szt. | 2 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKY, 4x35 mm2 | m | 380,64 |
| Kostka brukowa 6 cm szara | m2 | 2,56 |
| Opaski kablowe OKi | szt. | 51,34 |
| Oprawa uliczna do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 150W | szt. | 1 |
| Oprawa uliczna do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt. | 7 |
| Piasek do betonów zwykły | m3 | 39,27 |
| Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt. | 8 |
| Przewód YDY 3x2.5mm2 | m | 83,2 |
| Rura DVR 75 | m | 40,56 |
| Słupy stalowe rurowe ocynkowane do wkopania w ziemię H-9m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika | szt. | 8 |
| Uchwyt krzyżowy płaski 3/4" {pręt -bednarka} | szt. | 2 |
| Uziom stalowy miedziowany o długości 1.5 m 3/4" | szt. | 8 |
| Wazelina techniczna | kg | 5,85 |
| Wysięgnik rurowy ocynk. z wysięgiem 1,0 m | szt. | 8 |
| Wysokoprężna lampa sodowa 150W | szt. | 1 |
| Wysokoprężna lampa sodowa 70W | szt. | 7 |
| Zaczep do oprawy | szt. | 8 |
| Złącze bezpiecznikowe IZK 1 bezpiecznikowe | szt. | 8 |
| Złączka prętów 3/4" | szt. | 6 |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 5. UL. 9 MAJA .Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 366m + słupy oświetleniowe z oprawą 8szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA | m-g | 1,88 |
| Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 1,61 |
| Młot udarowy elektryczny | m-g | 1,88 |
| Piła do cięcia kostki | m-g | 0,63 |
| Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 8,16 |
| Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1,61 |
| Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 3,2 |
| Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 4,97 |
| Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 5,33 |
| Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 6,77 |
| Spawarka | m-g | 1,56 |
| Wibrator powierzchniowy | m-g | 3,25 |
| Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 11,37 |