ROZDZIAŁ IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI

| L.p. | S.T. | TYTUŁ | STR. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ST 00 | WYMAGANIA OGÓLNE | 3-16 |
| 2. | ST 01 | ROZBIÓRKA I NAPRAWA NAWIERZCHNI | 17-21 |
| 3. | ST 02 | ROBOTY ZIEMNE | 22-34 |
| 4. | ST 03 | ROBOTY MONTAŻOWE - KANAŁY | 25-32 |
| 5. | ST 04 | ODWODNIENIE WYKOPÓW | 33 |
| 6. |  | ZESTAWIENIE RZECZOWE | 34-35 |

# WYMAGANIA OGÓLNE

## ST 00

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Słowackiego, Wąskiej i 3 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zakres robót do wykonania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości  - 786,5 mb

- wykonanie studni kanalizacyjnych typ BS Dn 1000 w ilości 9 szt.

- wykonanie studni kanalizacyjnych typ BS Dn 1200 w ilości 21 szt.

- wykonanie studni kanalizacyjnych typ Wavin Dn 315 w ilości 26 szt.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Materiałów Przetargowych i Umownych, należy odczytywać w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

    - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- ST 01.	Rozbiórka i naprawa nawierzchni

- ST 02.	Roboty ziemne

- ST 03.	Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna

    - W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakłada się, iż Wykonawca ma obowiązek zaznajomienia się z treścią i wymaganiami tych norm.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z postanowieniami Umowy.

    - Dokumentacja Projektowa

- Projekt budowlany stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę będący w posiadaniu Strony Zamawiającej (do wglądu).

- Opis techniczny

- Rysunki

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów;

- projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.

    - Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

1.4.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Plac Budowy i wykopy  w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizacje budynków, ukopów i dróg dojazdowych

- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Strony Zamawiającej powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Strona Zamawiająca.

1.4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Stronę Zamawiającą.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

    - Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany   jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

    - Nadzór i prace badawcze oraz dokumentacja archeologiczna

Na odcinkach budowy sieci kanalizacyjnej, podczas prac ziemnych należy zapewnić badania-nadzory archeologiczne.

Na Wykonawcy ciąży załatwienie wszelkich formalności i opłat wynikających z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze o zezwolenie na prowadzenie prac. Wykonawca robót zobowiązany jest do zawarcia umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego oraz badanie dwóch stanowisk archeologicznych z osobą lub firmą do tego uprawnioną zaakceptowaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Oferent w cenie oferty uwzględni koszt sprawowania nadzoru i prowadzenia badań, natomiast nie uwzględnia w cenie oferty konsekwencji wynikających ze sprawowania tego nadzoru. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to prace te zostaną wykonane i rozliczone jako zamienne lub dodatkowe. Jeśli niezbędnym się okaże opracowanie dokumentacji naukowej innej niż dokumentacja dotyczącą wyżej wymienionych stanowisk, to koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy Robót. Koszt nadzoru i dokumentacji archeologicznej, prac badawczych na stanowisku wyżej podanych i związanego z tym opracowania dokumentacji naukowej należy podać w Przedmiarze Robót (Część IV – pkt. 6)

- MATERIAŁY

  - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie , do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5.      Pochodzenie materiałów

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z państw – członków Unii Europejskiej lub jednego z krajów beneficjantów, zgodnie z zapisem w Zaproszeniu dla Oferentów. Pochodzenie towarów i materiałów musi być określone zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Celnym Wspólnoty.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakoś wykonywanych Robót właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, programem realizacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie prze niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - System zapewnienia jakości (SZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi system zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

System zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji dla Inspektorowi Nadzoru;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  - Zasady kontorli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Strona Zamawiająca.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty od Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę.

  - Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzone niezgodność ich właściwości z ST to takie i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

  - Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy (wg Art.37 Warunków Ogólnych)

(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w systemie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokóły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokóły  odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Strony Zamawiającej.

- OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres  wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

  - Zasady okreslania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot.

  - Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

  - Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie oddzielnego załącznika do księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- PRZEJĘCIE ROBÓT

Zgodnie z Warunkami ogólnymi i Specjalnymi dla umów na wykonywanie robót inwestycyjnych

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Postawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisk pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczącego wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

  - Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie zp.1.4.1. ST. Postawą płatności są ceny ryczałtowe – pozycja 1, Przedmiaru Robót Wymagania Ogólne, obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

  - Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).

  - Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Art. 14 Warunków Umowy ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt.

9.5	Koszty pozyskania Gwarancji należytego wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania  Gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.

  - Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm ( datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### ST 01

## ROZBIÓRKA I NAPRAWA NAWIERZCHNI

- 1.	WSTĘP

- 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórka i naprawą nawierzchni w miejscu wykonywanych kanałów zadania: Kanalizacja sanitarna w ulicach: Słowackiego, Wąska i Majowa

- 1.2.	Zakres stosowania ST

# Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

- 1.3.	Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

###### Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 	 wykonywaniu rozbiórki i naprawy nawierzchni robót  i obejmują:

    - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych o gr. 8cm

    - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15cm

    - Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym zna odległość 1km, z załadunkiem, wyładunkiem + opłata za składowanie

    - Rozebranie nawierzchni z brukowca

    - Rozebranie krawężników betonowych

    - Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5

    - Naprawa dróg gruntowych przez profilowanie i wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto –gliniastą

    - Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10 cm

    - Podbudowy betonowe gr. 20cm

    - Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka z odzysku)

    - Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych

    - Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

    - Chodnik z płyt betonowych 35x35x5

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obwiązującymi normami oraz

- Projektem Budowlanym.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- 1.5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robot podano w S.T. „ Wymagania ogólne”

- 1.5.2.	Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową, S.T. i obowiązującymi normami.

- 1.5.3.	Roboty rozbiórkowe i naprawę nawierzchni wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną.

- MATERIAŁY

- beton B-20

- beton B-15

- krawędziaki iglaste kl.II

- papa asfaltowa izolacyjna

- cement portlandzki 35

- masa mineralno-asfaltowa, grysowa, ścieralna i wiążąca

- 3.	SPRZĘT

- Do wykonania robót rozbiórkowych i naprawy nawierzchni Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem:

- sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5m3/min

- samochód samowyładowczy 5T

- spycharka gąsienicowa 74kW

- zrywarka przyczepna

- ciągnik kołowy 29-37kW

- równiarka samojezdna 75kW

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny samojezdny

- rozkładarka mas bitumicznych

- 4.	TRANSPORT

- 4.1.	Wywóz materiałów z rozbiórki– samochodami samowyładowczymi do 5t

- 4.1.1.   Masy mineralno – asfaltowe i kostka brukowa samochodami samowyładowczymi,

    - Materiały sypkie  – samochodami samowyładowczymi z przykryciem zapobiegającym pyleniu.

    - Mieszanka betonowa – transport ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania, nie powinien powodować:

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczania mieszanki

- obniżenia temperatury, przekraczającej granice określoną wymaganiami technologicznymi

    - Pozostałe materiały samochodami dostawczymi do 0,9T lub skrzyniowymi do 5 T

- 5.        WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robot:

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST 00

    - Sposób  wykonania robót:

Wyznaczenie elementów nawierzchni przewidzianych do rozbiórki zgodnie z Projektem Budowlanym

    - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Za bezpieczeństwo ruchu na

odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „ Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu

5.2.3.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (miejsce włączenia do istn. Kanalizacji w ul. Polnej i w ulicy Słowackiego) i nawierzchni z brukowca w ulicy 3Maja

- Powyższe roboty należy wykonywać sprężarką. Materiał uzyskany z rozbiórki nie powinien być mieszany w trakcie wykonywania robot, transportu i składowania z innymi materiałami. Materiał z rozbiórki wywieź w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- 5.2.4.	Rozbiórka nawierzchni z brukowca – mechanicznie, zrywarką i spycharką gąsienicową. Brukowiec należy załadować  na samochody samowyładowcze i wywieź na czas realizacji robót związanych z montażem kanalizacji. Materiał przewidziany do ponownego wbudowania

    - Rozbiórka krawężników i chodnika z płyt betonowych – rozbiórka ręczna, materiał z

rozbiórki przewidziany do ponownego wbudowania.

    - Do naprawy nawierzchni można przystąpić po zakończeniu i odebraniu instalacji

urządzeń podziemnych w korpusie drogi.

    - Naprawa dróg gruntowych – po wyprofilowaniu drogi i zagęszczeniu podłoża, należy dokonać jej naprawy poprzez wypełnienie uszkodzonych miejsc mieszanka piaszczysto-gliniastą z ręcznym ubiciem naprawianych miejsc.

    - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ( miejsce włączenia do istniejących kanalizacji) układać na warstwie podsypki piaskowej i podbudowie betonowej gr. 20cm. Warstwę wiążącą o gr. 4cm po mechanicznym rozłożeniu warstwami należy zagęścić urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. W miejscach trudno dostępnych, zagęścić należy ręcznie.

    - Nawierzchnia z kostki kamiennej, krawężnik – podsypka cementowo-piaskowa. Podsypka powinna być wyrównana, po ułożeniu kostki ( z odzysku) należy ją ubić ubijakiem ręcznym; spoiny wypełnić piaskiem poprzez polewanie wodą.

    - Chodnik z płyt betonowych ( płyty z odzysku) – układać na podsypce piaskowej, po ułożeniu płyty należy ręcznie ubić. Spoiny wypełnić piaskiem.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

- Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00 ze szczegółowym uwzględnieniem wytycznych Dokumentacji Projektowej.

- Kontroli podlega sposób wykonywania robot rozbiórkowych oraz robót związanych z odtworzeniem nawierzchni, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”

- Jednostkami obmiaru są jednostki techniczne wyszczególnione w pozycji 9 Specyfikacji..

- 8.	ODBIOR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”.

- 8.1.	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano – Montażowych.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”.

- Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacja Projektową na podstawie obmiaru robót i oceny jakości wykonania robot.

- Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać następujące roboty :

- UL. Słowackiego

|  | KANAŁY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Roboty drogowe |  |  |
| 1 | Rozebranie nawierzchni grubości 10-20 cm z brukowca, wykonane mechanicznie | 268,0 | m2 |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | 263,0 | m2 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | 68,0 | m2 |
| 4 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 5 km + opłata za składowanie | 38,3 | m3 |
| 5 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km za następne 4 km | 0,38 | m3 |
| 6 | Rozebranie chodników z kostki betonowej „Polbruk” na podsypce piaskowej | 61,0 | m2 |
| 7 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej | 10,0 | m |
| 8 | Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, gr warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 635,0 | m3 |
| 9 | Nawierzchnie z kostki betonowej „Polbruk” na podsypce piaskowej - odtworzenie | 61,0 | m2 |
| 10 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej – odtworzenie | 10,0 | m |
| 11 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o gr. 14 cm po uwałowaniu | 367,0 | m3 |
| 12 | Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 263,0 | m3 |
| 13 | Nawierzchnie z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki 17 cm kostka z odzysku | 5,0 | m2 |
| 23 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I | 263,0 | m2 |
| 24 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I | 263,0 | m2 |

- Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup, transport, wyładunek i składowanie materiałów

- oznakowanie prac

- wykonanie robót będących przedmiotem ST

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

- Przepisy związane

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.

PN-88/B-04481		Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

BN-77/8931-12		Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika

zagęszczenia gruntu.

BN-80/6775-03		Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/877	Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

BN-77/8931-12	Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-77/8931-01	Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

BN-64/8845-02	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ST 02

# ROBOTY ZIEMNE

- 1.	WSTĘP

- 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych zadanie: Kanalizacja sanitarna w ulicach: ul. Słowackiego, Wąskiej i Majowej

- 1.2.	Zakres stosowania ST

# Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

- 1.3.	Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

- 1.3.1.	Warunki gruntowo-wodne.

- Na obszarze prowadzonych robót stwierdzono, że charakteryzuje się on skomplikowaną budową geologiczną.. Do występujących  utworów trzeciorzędowych zaliczono gliny i iły. Iłom towarzysza piaski i żwiry kwarcowe. Do utworów czwartorzędowych zaliczono typowe gliny zwałowe o różnej zawartości piasku i żwiru. Osady te charakteryzują się  duża zmiennością uziarnienia od pisaków pylastych po żwiry z głazami skal północnych. Występują również skomplikowane warunki hydrogeologiczne. Na przeważającej części obszaru robót warunki są dobre, w rejonie projektowanej sieci może wystąpić podwyższony poziomu wód gruntowych.

###### Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót ziemnych  i obejmują:

- Wykopy mechaniczne, wąsko przestrzenne, umocnione na okład wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m3

- Wykopy mechaniczne w ziemi uprzednio zmagazynowanej z transportem gruntu na odl. 2km

- Wykopy ręczne o gł. do 3m

- Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

- Montaż i demontaż podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów

- Pompowanie wody powierzchniowe

- Zasypanie wykopów spycharkami 75 KM i ręcznie

- Zasypanie wykopów ręczne

1.4.     Określenia podstawowe

- Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym

- Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m

- Wykop średni	 - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3 m

- Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3m

- Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej, nadającej się do upraw rolnych

- Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi

- odpowiednimi normami i Specyfikacją techniczną ST 00 „Wymagania ogólne” .

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- 1.5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robot podano w S.T. „ Wymagania ogólne”

- 1.5.2.	Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową, S.T. i obowiązującymi normami.

- 1.5.3.	Roboty ziemne  wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną.

- 2.	MATERIAŁY

- - do wykonania umocnień ścian wykopów: pale szalunkowe stalowe (wypraski), bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63mm kl.III, drewno iglaste na stemple budowlane, klamry ciesielskie

- 3.	SPRZĘT

- Do wykonania robot ziemnych Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem:

- koparka o pojemności łyżki 0,25m3; 0,40m3; 1,20m3

- spycharka gąsienicowa 55KW (75 KM)

- samochód samowyładowczy do 5T

- ubijak spalinowy 200kg

- ciągnik gąsienicowy 74-81 KW

- zrywarka przyczepna

- pompa spalinowa , przeponowa

- 4.	TRANSPORT

- Transport materiałów do wykonania umocnień wykopu – samochodami skrzyniowymi.

- 5.        WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robot:

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST 00

  - Sposób  wykonania robót:

- 5.2.1.	Wykonywanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić grawitacyjny odpływ wód po jego dnie. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren.

    - Wymagania odnoście dokładności wykonania wykopów

- Szerokość i głębokość wykopów nie powinna różnic się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna wykopów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.

- W przypadku przegłębienia wykopu, brakującą warstwę należy uzupełnić układając grunt przepuszczalny warstwami o gr. 20cma następnie należy go zagęścić przy odpowiedniej wilgotności.

    - Wykonanie robót ziemnych.

Roboty ziemne w rejonie bezpośredniego sąsiedztwa istniejącej zabudowy jak i w miejscach kolizji z uzbrojeniem wykonywać ręcznie; na pozostałych terenach przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. Ostatecznego wyboru metody prowadzenia robot dokona Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru bezpośrednio na placu budowy uwzględniając rzeczywiste warunki techniczne  i hydrogeologiczne oraz wytyczne zakładów branżowych (uzgodnienia).

Szerokość wykopów powinna zapewnić zachowanie odległości pomiędzy obudowa wykopu, a zewnętrzną ścianka rury kanałowej z każdej jej strony co najmniej 30cm.  Szerokość wykopów o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów o średnicy Ø 200mm-1,0m.

Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15m. ponad poziom przylegającego terenu, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zapobiegającym powierzchniowemu napływowi wody z terenu do wykopu. Urobek składować z jednej strony z zachowaniem minimalnej odległości od wykopu – 0,6m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania , należy przy udziale Inspektora Nadzoru sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada ujętemu w Dokumentacji Projektowej.

- Napotkane , w obrysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne, należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie lub wg. wymagań użytkowników tych urządzeń.

- Zasypanie wykopów wykonać ręcznie lub mechanicznie. Materiał do zasypania stanowi grunt rodzimy pozbawiony dużych kamieni i głazów.  Grunt należy zagęszczać warstwami co ok. 30cm. Do wykonania górnej zasypki o gr. 0,8m. ( głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. Stopień zagęszczenia zasypki pod ciągami pieszo-jezdnymi powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 85%.

- Nadmiar ziemi, który został po wykonaniu robot ziemnych należy wywieź na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W czasie robót i po ich wykonaniu należy dbać o stan techniczny dróg dojazdowych oraz zachowywać na nich czystość.

- Odwodnienie wykopów powierzchniowe za pomocą pompy przeponowej i za pomocą igłofiltrów.

Dla umożliwienia przejścia należy wykonać kładki dla pieszych; pomost o szerokości

min. 1,20m z obustronnymi balustradami.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

- Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00 ze szczegółowym uwzględnieniem wytycznych Dokumentacji Projektowej.

- Po wykonaniu wykopów , należy sprawdzić czy pod względem głębokości, kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST. 00 „ Wymagania ogólne”

- Jednostkami obmiaru są jednostki techniczne wyszczególnione w pozycji 9 Specyfikacji..

- 8.	ODBIOR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robot podano w ST. 00 „ Wymagania ogólne”.

- 8.1.	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano – Montażowych.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”.

- Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacja Projektową na podstawie obmiaru robót i oceny jakości wykonania robot.

- Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać następujące roboty :

- UL. Słowckiego, Wąska i Majowa

|  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty ziemne |  |  |
| 1 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, gł. wykopu do 1,5 m., szer.0,8-1,5 m. kat. gruntu III-IV | 409,0 | m3 |
| 2 | Roboty ziemne wyk. koparkami, z transpoortem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 3km gruntu III-IV | 1412,0 | m3 |
| 3 | Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wyk. przy użyciu przenośników taśmowych, kat. gruntu III | 530,0 | m3 |
| 4 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowydowczymi na odl. 3,0 km – kat. gruntu III-IV | 530,0 | m3 |
| 5 | Dowóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.III-IV, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 | 2053,0 | m3 |
| 6 | Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi, grunt sopisty kat. III-IV | 2053,0 | m3 |
| 7 | Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł. wykopu do 1,5 m., szer. 0,8-1,5m., kat. gruntu III-IV | 531,0 | m3 |
| 8 | Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł. wykopu do 3,0 m., szer. 0,8-1,5m., kat. gruntu III-IV | 1523,0 | m3 |
| 9 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV | 2129,0 | m2 |
| 10 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką do gł. 4 m | 100,0 | Szt. |

- Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- wykonanie i zasypanie wykopów

- oznakowanie terenu robót

- zabezpieczenie terenu robót

- odwodnienie wykopów

- wykonanie prac objętych ST

- wywóz nadmiaru urobku

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-88/B-04481		Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu

- PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-62/8836-02	Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

- BN-62/8836-02	Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### ST 03

## ROBOTY MONTAŻOWE

- KANALIZACJA SANITARNA

- 1.	WSTĘP

- 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  kanałów sanitarnych, studzienek rewizyjnych na zadaniu: Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Słowackiego. Wąskiej i Majowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

- 1.2.	Zakres stosowania ST

# Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

- 1.3.	Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

- wykonywaniu kanałów sanitarnych  i obejmują:

- 1.3.1.	Geodezyjne wyznaczenie elementów wykonywanych robot:

- Wykonawca dla własnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje  punkty

- sytuacyjno – wysokościowe niezbędne do wykonania robót

- 1.3.2.	Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania.

- Transport materiałów  opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

- 1.3.3.	Wykonanie podsypki po kanał gr.10cm oraz obsypek rurociągów

    - Kanał z rur PVC 160, 200mm

    - Wykonanie studni rewizyjnej typ BS  z kręgów betonowych Ø 1000, 1200 mm

    - Studzienki z PVC o średnicy  315  mm

    - Obsadzenie tulei PCW   160, 200 mm

    - Obetonowanie włazów

    - Wykonanie izolacji zewnętrznej studzienek rewizyjnych

- 1.3.11. Przeprowadzenie prób szczelności kanału i rurociągu zgodnie z normą i Instrukcją

- Montażową producenta rur.

- 1.4.	Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi

- odpowiednimi normami i Specyfikacją techniczną ST 00 „Wymagania ogólne” .

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- 1.5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. „ Wymagania ogólne”

- 1.5.2.	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową, S.T. i obowiązującymi normami.

- 1.5.3.	Roboty montażowe  wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną.

- 2.	MATERIAŁY

- Materiały do wykonania kanałów sanitarnych stosować zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych.

- Wszystkie materiały musza posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty

- techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

- Podstawowymi materiałami są:

- pospółka na podsypki i obsypki

- piasek

- cement portlandzki 35

- rury kanalizacyjne PCV kl.S na uszczelkę o Ø nom. 160, 200 mm

- kształtki PVC Ø 200

- tuleje PVC  160, 200 mm

- roztwór do gruntowania Abizol R+P

- lepik asfaltowy na gorąco

- włazy typ ciężki D400 i B 125

- kręgi betonowe typ BS  1000, 1200mm

- pierścienie odciążające

- płyta nadstudzienna  1800 i 2000mm

- beton B-10, B-15, B-20

- stal zbrojeniowa 16-28 mm 34GS

- stopnie żeliwne

- studzienki z PP  315 i 425 mm /160mm

- pompa Pirania 08W

- 3.	SPRZĘT

- Do wykonania robot związanych z montażem kanałów sanitarnych. Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem wymaganym przy wykonywaniu tego

- rodzaju robót:

- zagęszczarka wibracyjna

- wciągarka ręczna 3-5t

- samochód skrzyniowy 5t

- żuraw samochodowy  6 t

- prościarka do rur PE

- samochód dostawczy 0,9t

- 4.	TRANSPORT

    - Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”

    - Rury – należy transportować samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z zastosowaniem odpowiednich podkładek i mocowań uniemożliwiających przemieszczanie się ładunku

    - Inne elementy ( dna studni, kręgi betonowe, płyty pokrywowe, płyty odciążające – przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Transport samochodami skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach .

    - Materiały sypkie na podsypki i obsypki – samochodami samowyładowczymi z przykryciem zapobiegającym pyleniu.

    - Mieszanka betonowa – transport ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania, nie powinien powodować:

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczania mieszanki

- obniżenia temperatury, przekraczającej granice określoną wymaganiami technologicznymi

    - Pozostałe materiały samochodami dostawczymi bądź skrzyniowymi

- 5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robot:

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 00

- 5.2.	Sposób  wykonania robót:

- 5.2.1.	Zakup i transport materiałów  na miejsce wbudowania:

- Miejsca pozyskiwania materiałów przewidywanych do realizacji zadania musza

- uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

- Transport materiałów i urządzeń opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

    - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe trasy kanałów  oraz jej trwałe i widoczne

- oznakowanie w terenie kołkami osiowymi. Należy ustalić stałe repery.

    - Po wykonaniu wykopu należy wykonać podsypkę pod kanały o gr. 10cm z materiału dowiezionego. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by kanały mogły być układane bezpośrednio na nim. Po ułożeniu kanałów zgodnie z projektem budowlanym i Instrukcja Montażową producenta rur należy dokonać obsypki kanału gr. 20cm ( po zagęszczeniu) ponad wierzch rury oraz z boku rurociągu materiałem dowiezionym. Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy z jednoczesnym zagęszczaniem.

- Materiał do podsypek i obsypek powinien spełniać następujące wymogi:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

    - Prace montażowe- kanały

Montażu rurociągów z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszona elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywanie robót w temperaturze nie niższej niż  +5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny- nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Montażu rur  należy dokonywać zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta.

- 5.2.5. Studzienki rewizyjne żelbetowe typ BS– zabudowywane na rurociągach od średnicy 160 mm do 200 mm i głębokości 1,5 m należy wykonać z kręgów  1000 mm, pozostałe na kanałach należy wykonać z kręgów  1200 mm. Studzienki systemowe „TEGRA”  1000 mm oraz PP 315 i 425/160mm wykonać w miejscach oznaczonych w części rysunkowej. Studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa pospółki) dnie wykopu i chudym betonie B-10.  Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokich jamistych. Elementy studzienki – dno studni, kręgi, zwężki, płyty pokrywowe montować przy użyciu żurawia samochodowego, pozostałe elementy mogą być montowane przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,5 t. Po zamontowaniu studzienki wykonać izolację zewnętrzną i wewnętrzną z roztworu asfaltowego Abizol R+P. Pokrywy nadstudzienne wyposażyć we włazy  600mm D-400. Właz należy usytuować nad stopniami złazowymi.. Studzienki  315 i 425 mm – stosować rury teleskopowe oraz włazy typu ciężkiego w miejscach gdzie może się odbywać ruch pojazdów lub B-125 w miejscach nie najazdowych przez samochody.

- Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienki winne być szczelne, poprzez zastosowanie tulei z programu producenta rur, uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

- W każdej studzience  wykonanej z kręgów osadzić stopnie złazowe.

- Kinety w dolnej części studzienek , do wysokości polowy średnicy kanału powinny mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką.

5.2.6.  Pompa winna być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w

wytycznych budowlanych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość zamontowania oraz współosiowość ustawienia maszyny i napędu. Po zamontowaniu  należy przeprowadzić próby mechaniczne  wyposażonych w napędy sprawdzając:

- usunięcie blokad

- smarowanie i chłodzenie urządzeń wraz z regulacją

- przeprowadzenia regulacji pod względem mechanicznym

Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby montażowe urządzeń zgodnie z

„ Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacją techniczno – ruchową ( DTR )  producentów urządzeń.

- 5.2.8. Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich kanałów zgodnie z „ Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentów rur.

- 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

- Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00 ze szczegółowym uwzględnieniem wytycznych Dokumentacji Projektowej.

- 6.1.	Kontrola jakości materiałów:

- Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji  Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiadać świadectwa jakości producentów.

- 6.2.	Kontrola jakości wykonania robót:

- Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną.

- Kontroli podlegają wszystkie elementy robót objęte Specyfikacją.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”

- Jednostkami obmiaru są jednostki techniczne wyszczególnione w pozycji 9 Specyfikacji..

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”.

- 8.1.	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

- Odbioru Robót  Budowlano - Montażowych.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „ Wymagania ogólne”.

- Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacja Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów producentów materiałów i urządzeń i oceny jakości wykonania robót.

- Zgodnie z Dokumentacją Projektowa należy wykonać następujące roboty:

- UL. Słowackiego, Wąskiej i Majowej

|  | KANAŁ SANITARNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości: 15 cm | 472,0 | m2 |
| 2 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm kl.S | 636,0 | m |
| 3 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm kl.S | 151,0 | m |
| 4 | Studnie rewizyjne typ BS z kręgów betonowych o średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 3 m z pierścieniem odciążającym i włazem typ ciężki | 9,00 | szt. |
| 10 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | -28,0 | m |
| 11 | Studnie rewizyjne typ BS z kręgów betonowych o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m, z włazem 40 t i pierścieniem odciążajacym | 21,0 | szt. |
| 12 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | -22,0 | m |
| 14 | Studnie kanalizacyjne systemowe „WAVIN” średnicy 315 mm zamknięcie stożkiem betonowym z włazem żeliwnym | 26,0 | szt. |
| 16 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych, przy średnicy rur: 1000 mm | 12,0 | m |
| 17 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych, przy średnicy rur: 1200 mm | 47,0 | m |
| 18 | Próba wodna szczelności kanałów z rur o średnicy nominalnej: 200 mm | 636,0 | m |
| 19 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur o średnicy nominalnej: 160 mm | 151,0 | m |

- Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i

- montażowych

- zakup materiałów, urządzeń

- wykonanie prac objętych ST

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania

- wykonanie robót montażowych objętych ST

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

- 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-87/B01070	-Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

- wyposażenia.  Terminologia.

- PN-92/B-10735	-Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

- przy odbiorze.

- PN-92/B-10729	-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- BN-86/8971-08	-Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-87/H-74051/02	-Włazy kanałowe klasy B, C, D ( włazy typu ciężkiego )

- PN-81/B- 10725	-Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

- odbiorze.

- PN-86/B-09700	-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

- wodociągowych .

- -Instrukcja Montażowa producenta rur PVC i PE oraz pomp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04

ODWOWDNIENIE WYKOPÓW

W przypadku wystąpienia wody gruntowej odwodnienie wykopów do montażu i układania sieci kanalizacyjnej zakłada się metodą powierzchniową i za pomocą iglofiltrów, która polega na odprowadzeniu powierzchniowym wód w miarę pogłębiania wykopu.

Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji.

ZESTAWIENIE RZECZOWE

ZESTAWIENIE RZECZOWE ROBÓT

Poniższa tabela zawiera opisy stawek przy wykorzystaniu odpowiednich klauzul Specyfikacji technicznej i stanowi podstawę do określenia zakresu rzeczowego oraz do wyliczenia ceny i sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego do Umowy.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

| L.p. | Nr ST | OPIS | Ilość | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ST 00 | Roboty geodezyjne | Kpl. |  |
| 2. | ST 00 | Dokumentacja powykonawcza | Kpl. |  |
| 3. | ST 00 | Zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy | Kpl. |  |
| 4. | ST 01 | Rozbiórka i naprawa nawierzchni | Kpl. |  |
| 5. | ST 02 | Roboty ziemne | Kpl. |  |
| 6. | ST 03 | Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna | Kpl. |  |
| 7. | ST 04 | Odwodnienie wykopów | Kpl. |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |