Uchwała Nr XI/61/11

- Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

- z dnia 17 czerwca 2011 r.

| w sprawie: | zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz.717 ze zm.) uchwala się, co następuje:

###### Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek w skali 1:1000 terenu wymienionego w § 1 ust.1 stanowiący załącznik nr 1;

- rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:

- uchwałą nr XLIII/266/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej;

- ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonego uchwałą nr XXVI/182/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 marca 2002r. ze zmianami.

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, ust.1;

- rysunku – należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza (w tym uciążliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekraczające obowiązujące wielkości normowe oraz ograniczone w oparciu o przepisy odrębne;

- usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, m.in.: handel, rozrywkę, edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają dóbr materialnych oraz nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;

- ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- obowiązująca linia zabudowy, którą wyznacza lico ściany budynku mieszkalnego na terenach MN lub gospodarczego i garażowego na terenach MW;

- nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;

- linia elektroenergetyczna do likwidacji (skablowania);

- symbole określające przeznaczenie terenów.

# Rozdział 2

Przeznaczenie terenów i komunikacja

§ 5. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku symbolem MW - z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w parterach;

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku symbolem MN-1 i MN-2 - z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w parterach;

- teren oznaczony na rysunku symbolem MN/U, który w całości przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w parterach lub teren przeznacza się w całości pod funkcję usługową opiekuńczo-wychowawczą;

- teren zabudowy gospodarczej obsługującej sąsiednie tereny mieszkaniowe, z dopuszczeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego - oznaczony na rysunku symbolem Gm;

- teren zieleni urządzonej - oznaczony na rysunku symbolem ZP - obsługujący sąsiednie tereny mieszkaniowe MW;

- teren zieleni przyulicznej z oświetleniem ulicy KGP - oznaczony na rysunku symbolem Z;

- teren kontenerowej stacji elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku symbolem EE;

- teren zabudowy garażowej z zielenią towarzyszącą – oznaczony na rysunku symbolem KS;

- teren istniejącej drogi publicznej (ulicy) o kategorii główna ruchu przyspieszonego – oznaczony symbolem KGP – na którym ustala się sposób zagospodarowania dotychczasowy;

- teren drogi publicznej (ulicy) o kategorii lokalna – oznaczony symbolem KL – na którym dopuszcza się:

- chodnik;

- zjazdy;

- zieleń przydrożną;

- infrastrukturę techniczną;

- teren drogi publicznej (ulicy) o kategorii dojazdowa – oznaczony symbolem KD – na którym dopuszcza się:

  - miejsca postojowe;

  - chodnik;

  - zjazdy;

  - zieleń przydrożną;

  - infrastrukturę techniczną;

- teren ciągu pieszo-jezdnego - oznaczony symbolem KDX-1 - z zielenią towarzyszącą, na którym dopuszcza się:

- ścieżki rowerowe;

- miejsca postojowe;

- zjazdy;

- infrastrukturę techniczną;

- teren ciągu pieszo-jezdnego - oznaczony symbolem KDX-2, na którym dopuszcza się:

  - infrastrukturę techniczną;

  - zjazdy;

  - alternatywne urządzenie terenu jako zieleń;

- teren ciągu pieszego - oznaczony symbolem KX - na którym dopuszcza się:

- ścieżkę rowerową;

- zieleń przydrożną;

- infrastrukturę techniczną;

# Rozdział 3

- Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów

§6. 1. Ustala się na terenach oznaczonych na rysunku symbolem MW:

      - pozostawienie istniejących budynków mieszkalnych w obecnej formie, z uwzględnieniem zapisów rozdziału 8;

      - teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 10% powierzchni działki;

      - wjazd na teren istniejącymi zjazdami oraz z ulicy oznaczonej na rysunku symbolem KDX-1 i KDX-2;

      - ogrodzenie terenu ażurowe z elementów drobnowymiarowych:

      - z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogą;

      - z zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

  - pozostawienie oznaczonych na rysunku istniejących budynków gospodarczych w obecnej formie;

  - budowę budynków gospodarczych i garaży o następujących parametrach:

    - wysokość od poziomu gruntu do okapu dachu 2,5m-3m;

    - dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 30O, ustawiony kalenicą równolegle do obowiązującej linii zabudowy, pokryty dachówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;

    - kolory elewacji jasne, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów;

  - miejsca parkingowe dla mieszkańców.

- Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje się lokalizacji tzw. blaszaków.

§7. 1. Ustala się na terenach oznaczonych na rysunku symbolem MN-1:

      - zabudowę szeregową, dwukondygnacyjną z poddaszem, o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu od 6m do 8m;

      - dachy budynków dwuspadowe, szczytowe, o kącie nachylenia połaci 40O, z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp, krytymi dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, grafitu, ustawienie dachów kalenicą równolegle do obowiązującej linii zabudowy;

      - kolory elewacji jasne, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów;

      - szerokość elewacji frontowych jak szerokość działki, z wyjątkiem działek skrajnych, na których szerokość elewacji frontowej ustala się na 8m-14m;

      - teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 30% powierzchni działki;

      - co najmniej 1 miejsce parkingowe lub garaż wbudowany – na każdej działce;

      - wjazdy na teren z ciągu pieszo-jezdnego KDX-1;

      - ogrodzenie terenu ażurowe z elementów drobnowymiarowych:

      - z dopuszczeniem muru z kamienia polnego, cegły ceramicznej na granicy z ulicą KGP – o maksymalnej wysokości 1,5m;

      - z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogą;

      - z zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

- Ustala się na terenach oznaczonych na rysunku symbolem MN-2:

        - sytuowanie zabudowy w odległości co najmniej 1,5m od granicy działki;

        - zabudowę jako budynki wolnostojące lub bliźniacze, po jednym budynku mieszkalnym na każdej działce, jedno- lub dwukondygnacyjne z poddaszem, o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu maksymalnie do 8m;

        - dachy budynków dwu- lub wielospadowe, szczytowe, o kącie nachylenia połaci 35O-45O, z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp, kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, grafitu;

        - kolory elewacji jasne, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów;

        - szerokość elewacji frontowych 8m-20m;

        - powierzchnię zabudowy maksymalnie do 40% powierzchni działki;

        - teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 30% powierzchni działki;

        - co najmniej 1 miejsce parkingowe lub garaż – na każdej działce;

        - wjazdy na teren z ciągów komunikacyjnych KDX-1 oraz KL;

        - ogrodzenie terenu ażurowe z elementów drobnowymiarowych:

- z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogą;

- z zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Ustala się na terenie oznaczonym na rysunku symbolem MN/U:

  - w przypadku funkcji mieszkaniowej kształtowanie zabudowy zgodnie z ust.2;

  - w przypadku funkcji usługowej opiekuńczo-wychowawczej:

    - sytuowanie zabudowy w odległości co najmniej 1,5m od granicy działki;

    - zabudowę jako budynek wolnostojący, jedno- lub dwukondygnacyjny z poddaszem, o wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu maksymalnie do 8m;

    - dach budynku dwu- lub wielospadowy, szczytowy, o kącie nachylenia połaci 35O-45O, z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp, kryty dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, grafitu;

    - kolory elewacji jasne, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów;

    - szerokość elewacji frontowej 8m-25m;

    - powierzchnię zabudowy maksymalnie do 40% powierzchni działki;

    - teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 30% powierzchni działki;

    - co najmniej 1 miejsce parkingowe lub garaż;

    - wjazd na teren z ciągu komunikacyjnego KDX-1;

    - ogrodzenie terenu ażurowe z elementów drobnowymiarowych:

      - z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogą;

      - z zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Ustala się na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, sytuowanie budynków w miejscu najmniej narażonym na występowanie hałasu i wibracji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wibracji w miejscu usytuowania budynku mieszkalnego, inwestor budynku zobowiązany jest stosować skuteczne zabezpieczenia.

- Na terenach, o których mowa w ust.2 i ust.3, dopuszcza się realizację na zapleczach działek parterowych obiektów towarzyszących tj. garaży, budynków gospodarczych, sytuowanych na granicy działki lub co najmniej 1,5m od granicy działki, pod warunkiem zachowania formy i pokrycia dachów jak w budynkach mieszkalnych.

§8. Ustala się na terenie oznaczonym na rysunku symbolem Gm:

  - sytuowanie zabudowy w odległości co najmniej 1,5m od granicy działki i do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

  - wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu maksymalnie do: 3m - budynki gospodarcze i garaże, do 8m - budynek mieszkalny;

  - dachy dwu- lub wielospadowe, szczytowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci mieszczącym się w granicach 25O-45O, kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni, grafitu;

  - kolory elewacji jasne, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów;

  - powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30% powierzchni terenu;

  - teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 30% powierzchni całego terenu Gm;

  - wjazd z ulicy KL.

§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KS ustala się pozostawienie istniejącego zespołu garaży i jego rozbudowę przy zachowaniu:

    - wysokości;

    - formy dachu;

    - jednego kierunku wjazdów do boksów dla całego ciągu garaży – zgodnie z rysunkiem;

    - kolorów elewacji jasnych, z wyłączeniem odcieni niebieskich i fioletów.

      - Ustala się wjazd na teren z ulicy KL i KD.

# Rozdział 4

Ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, ustalenia ogólne

§10. 1. Ustala się na terenie objętym niniejszą zmianą planu:

- realizację ciągów komunikacyjnych w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych;

- zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

- lokalizację reklam jedynie w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości w jednej pierzei ulicy z zakazem lokalizacji reklam wolnostojących;

- zakaz lokalizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym,

  - Przed realizacją nowej zabudowy nakazuje się rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na terenie objętym inwestycją.

  - Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia dróg pożarowych wynikających z przepisów odrębnych.

Rozdział 5

###### Ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości

§11. 1. Scalanie i podział terenu powinien odbywać się zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu.

- Podziały należy prowadzić, gdzie jest to możliwe, prostopadle do przylegającej drogi.

- Ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanej działki na terenach MN oraz MN/U:

- pod zabudowę szeregową - 250m2;

- pod zabudowę wolnostojącą - 400m2.

- Zakazuje się ustanawiania służebności drogowej działek nie będących drogami.

- Zakazuje się wydzielenia działek nie posiadających dostępu do drogi.

- Dopuszcza się wydzielenie działek z pominięciem wymogów powyższych ustaleń:

    - w przypadku konieczności wydzielenia działek pod urządzenia infrastruktury technicznej;

    - w przypadku działek wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania istniejących działek budowlanych.

Rozdział 6

- Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

- §12. 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów :

- sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ciągów komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej,

- dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów;

- zabrania się projektowania naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym.

- Ustala się dostawy wody dla odbiorców jak i do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej.

- Ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Ustala się odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony własny teren inwestora oraz gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych.

- Dopuszcza się budowę sieci gazowej.

- Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

  - realizację przyłączy uzależnia się od nawiązania się poziomem posadowienia do rzędnych docelowych drogi, przy której znajduje się teren inwestycji oraz koordynacji z pozostałymi elementami uzbrojenia terenu;

  - zasilanie z sieci kablowej wyprowadzonej z istniejących stacji elektroenergetycznych;

  - dopuszcza się lokalizację nowej stacji elektroenergetycznej kompaktowej;

  - linię elektroenergetyczną oznaczoną na rysunku przeznacza się do skablowania, pozostały odcinek linii zachowuje się, z dopuszczeniem jego skablowania.

  - dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych źródeł energii odnawialnej;

- Ustala się ogrzewanie bezspalinowe lub z wykorzystaniem paliw i urządzeń zapewniających minimalną ilość spalin.

- Ustala się segregację odpadów i ich gromadzenie w pojemnikach usytuowanych w granicach działek, z dopuszczeniem lokalizacji pergoli na pojemniki w ogrodzeniach działek – do czasu wywiezienia odpadów na składowisko lub miejsce ich odzysku.

- W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację systemu kablowej i radiodostępowej sieci telefonicznej.

Rozdział 7

# Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i przyrody

- §13. 1. Uciążliwość usług na terenach MN nie może wykraczać poza granice działki, na której dana usługa jest zlokalizowana, a na terenach MW – nie może wykraczać poza obręb lokalu.

- Zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do wód i gruntu.

# Rozdział 8

# Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§14. 1. Dla budynków, oznaczonych na rysunku jako budynki o walorach zabytkowych, obowiązują następujące ustalenia:

    - budynki należy utrzymywać w, istniejącej w dniu uchwalenia planu, formie architektonicznej i gabarytach oraz zachować wygląd elewacji, tj. rozplanowanie otworów, detale architektoniczne, historyczną stolarkę drewnianą;

    - w przypadku wymiany stolarki należy odtworzyć ją na wzór historycznej w zakresie materiału i proporcji;

    - w przypadku daleko posuniętych przekształceń należy, w miarę możliwości, odtworzyć historyczną formę obiektu;

    - zakazuje się umieszczania na elewacji elementów niekoniecznych a szpecących (np. okablowanie, skrzynki), a istniejące należy usuwać. Konieczne elementy należy dostosować do kolorystyki elewacji, jeśli nie jest to niezgodne z odrębnymi przepisami;

    - na pokrycia dachowe stosować dachówkę – zakazuje się stosowania blachy dachówkopodobnej;

    - zabudowę należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

      - Osoby, które w trakcie prowadzenia robót ziemnych na obszarze objętym zmianą planu odkryją przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane:

        - wstrzymać wszelkie prace, mogących uszkodzić lub zniszczyć znalezisko;

- zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;

- niezwłocznie powiadomić o tym Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

###### Rozdział 9

Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania terenów.

§15. Do momentu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu sposób użytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy.

## Rozdział 10

##### Przepisy końcowe

§16. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących:

- terenów lub obiektów podlegających ochronie, terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - z uwagi na brak takich obiektów i terenów w obszarze objętym zmianą planu;

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§17. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25 %.

§18.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§19. Traci moc uchwała nr XXIII/137/97 Rady Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 marca 1997r. w zakresie objętym niniejszą zmianą planu.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.