- PRZEDMIAR ROBÓT

- Budowa przyłączy wodociągowych dla ulic: Tama Kolejowa, Gajowa, Łąkowa, Myśliwska, Bukowa, Willowa, Dębowa, Świerkowa, Topolowa, Jodłowa, Akacjowa, Sosnowa w Nowogrodzie Bobrzańskim.

| Lp | Podstawa | OPIS POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | Roboty ziemne | x | x |
| 1. | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV 247m x 1,5m x 0,8m = 296,4m3 | m3 | 296,40 |
| 2. | KNNR 1 0212-0201 | Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV (205,5m x 1,5m x 0,8m) = 246,6m3 | m3 | 246,60 |
| 3. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (3,14 x 0,016m x 0,016m x 452,5m) = 0,36m3 | m3 | 0,36 |
| 4. | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 0,36 |
| 5. | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV (452,5m x 1,5m)x2 = 1357,5m2 | m2 | 1357,50 |
| 6. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV | m3 | 542,64 |
| x | x | Roboty montażowe | x | x |
| 7. | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (452,5m x 0,15m x 0,80m) = 54,3m3 | m3 | 54,30 |
| 8. | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm [452,5x[(0,3x0,80)+(0,77x0,032)]] = 119,75 m3 | m3 | 119,75 |
| 9. | KNNR 4 1009-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 32mm | m | 452,50 |
| 10. | KNR 218 T0909/01 | Opaska do nawiercania 1 1/2” | szt. | 61,0 |
| 11. | KNR 218 T0909/02 | Zasuwa do nawiercania 1 1/2” wraz z obudową i skrzynką | szt. | 61,0 |
| 12. | Analogia | Zaślepka PE 32mm | szt. | 61,0 |
| 13. | KNNR 4 1010-01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych (PE, PEHD) metodą zgrzewania elektrooporowego o średnicy zewnętrznej 32mm | złącze | 61,0 |
| 14. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu PEHD o śr. do 110mm | próba | 61,0 |
| 15. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. do 150mm | odc. | 61,0 |
| 16. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm | odc. | 61,0 |
| 17. | KNR 2-19 021901 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 452,5 |
| 18. | KNR 2-19 013402 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym | kpl. | 61,0 |
| 19. | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 60,0 |
| 20. | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 60,0 |
| 21. | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 64,0 |
| 22. | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 64,0 |
| 23. | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - obudowa skrzynek | m3 | 1,2 |
| X | x | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY | x | x |
| 24. |  | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | kpl. | 1,0 |