DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DLA ZADANIA :

„Budowa pomieszczeń gospodarczych segment 1, 2 i 6 przy ul. Lipowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zatwierdził dnia 08.04..2008  roku		...................................................

GMINA

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

Znak sprawy GKB. 341 – 11/08.P

ZADANIE :

„Budowa pomieszczeń gospodarczych segment 1, 2 i 6 przy ul. Lipowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim”

W załączeniu :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ:

|  |  | strona |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ I: | Instrukcje dla uczestnika przetargu.................................................................. |  |  |
|  | 1. Zamawiający.................................................................................................... |  |  |
|  | 2. Przedmiot zamówienia..................................................................................... |  |  |
|  | 3. Miejsce dostawy............................................................................................... |  |  |
|  | 4. Termin realizacji zamówienia.......................................................................... |  |  |
|  | 5. Preferencje krajowe.......................................................................................... |  |  |
|  | 6. Uczestnictwo w przetargu................................................................................ |  |  |
|  | 7. Wymagania w stosunku do wykonawców................................................ |  |  |
|  | 8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ.......................................................................... |  |  |
|  | 9. Ceny oferty................................................................................................. |  |  |
|  | 10. Oferta kilku partnerów..................................................................................... |  |  |
|  | 11. Jedna oferta od jednego wykonawcy............................................................ |  |  |
|  | 12. Sposób przygotowania oferty........................................................................... |  |  |
|  | 13. Okres związania ofertą..................................................................................... |  |  |
|  | 14. Wadium............................................................................................................ |  |  |
|  | 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy............................................... |  |  |
|  | 16. Zawartość oferty............................................................................................... |  |  |
|  | 17. Opakowanie oferty........................................................................................... |  |  |
|  | 18. Składanie ofert.................................................................................................. |  |  |
|  | 19. Zmiana lub wycofanie oferty........................................................................... |  |  |
|  | 20. Otwarcie ofert................................................................................................... |  |  |
|  | 21. Ocena ofert....................................................................................................... |  |  |
|  | 22. Kryteria oceny ofert......................................................................................... |  |  |
|  | 23. Odrzucenie oferty............................................................................................. |  |  |
|  | 24. Unieważnienie przetargu.................................................................................. |  |  |
|  | 25. Przyznanie zamówienia.................................................................................... |  |  |
|  | 26. Postępowanie odwoławcze............................................................................. |  |  |
|  | 27. Inne postanowienia........................................................................................... |  |  |
| ROZDZIAŁ II: | Formularz oferty wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. |  |  |
| ROZDZIAŁ III: | Projekt umowy..................................................................................... |  |  |
| ROZDZIAŁ IV: | Specyfikacja techniczna…………………….................................................... |  |  |

- ROZDZIAŁ I

## INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

#### INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający:	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI,

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

2.    Przedmiot zamówienia

Zamawiający zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień

Publicznych  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) ogłasza przetarg

nieograniczony na budowę pomieszczeń gospodarczych segment 1, 2 i 6 przy ul. Lipowej  w

Nowogrodzie Bobrzańskim.

a.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej –

Rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie  projektu budowlanego, specyfikacji  technicznej,  warunków SIWZ oraz w terminie określonym w pkt. 4

4.      Termin realizacji zamówienia :

Zamówienie należy  zrealizować w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

5.      Preferencje krajowe

W postępowaniu nie będą miały zastosowania preferencje krajowe

6.      Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym :

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone   w art.  22 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.     Wymagania w stosunku do Wykonawców

Każdy uczestnik przetargu lub jego partner  powinien wykazać, że:

  - posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

8.      Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem  pod    warunkiem, że zapytanie zostanie złożone na mniej  niż 6 dni przed upływem terminu  składanie ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3 dni i przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania autora pytania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są  :

p.p. Marian Pająk

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

w godz. 800÷1400.

tel. 0-68) 327 66 10,  fax. (68) 327 66 63

- Cena oferty :

a) Cenę ofertowa należy wyliczyć na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowo-    kosztorysowej dostarczonej lub przedstawionej do wglądu Wykonawcy.

b)   Cena oferty jest ceną ryczałtową .

c).  Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną.

d)   Cena nie będzie podlegała  waloryzacji ze względu na inflację.

e)  Cenę należy podawać w złotych polskich /podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty/.

f)    Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. i powinna zawierać :

- wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym.

- organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w tym energię elektryczną i wodę

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

- po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

g ) Zamawiający nie zapłaci za elementy robót /pozycje/, za które nie zostanie podana żadna  cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysu ofertowego.

h). Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy wypełniając wszystkie pozycje przedmiaru robót, zestawienia robocizny,  materiału i sprzętu , podając stawki kalkulacyjne i narzuty dla RMS.

- Wyżej wymienione wskaźniki nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy, obowiązywać będą również dla robót dodatkowych i uzupełniających.

g)   Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków   placu budowy, stanu  nieukończonych obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

i)    Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

UWAGA: Za roboty dodatkowe i uzupełniające  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonania Wykonawca na etapie składania oferty nie mógł przewidzieć tj. nie ujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz SIWZ

10.	Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (partnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu, który poniesie pełną odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia, będącego przedmiotem przetargu.

11.	Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów  wyklucza Wykonawcę i jego partnerów z przetargu. W przypadku wystąpienia Konsorcjum – do oferty należy załączyć zawartą  Umowę Konsorcjum w którym byliby wskazani członkowie i lider konsorcjum. Ta sama firma może występować jako podwykonawca w jednej ofercie pod rygorem wykluczenia z przetargu wszystkich partnerów.

12.	Sposób przygotowania ofert

12.1.	Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH LUB WARIANTOWYCH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE I SPOWODUJĄ ODRZUCENIE OFERTY.

  - Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

  - Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku udzielenia upoważnienia osobie nie występującej w rejestrze handlowym, należy podać jej dane osobowe (dowód osobisty) oraz dokładnie określić jej umocowania, tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty, czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę, m.in. oświadczenie w myśl art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12.5.	Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

##### 13.    Okres związania ofertą

Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

14.    Wadium

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  2 000,- zł. .

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert.

15.   Zwrot wadium

Zwrot wadium nastąpi w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składnia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie dla Wykonawcy, który :

- który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania

- którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z

postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu przez Wykonawców, których oferta nie została wybrana, Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający   zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wycofania oferty  przez wykonawcę po otwarciu ofert. Wadium, wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być na wniosek tego Wykonawcy zaliczona przez  Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający  będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie będzie wniesione w PLN.

Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.	Zawartość oferty

Pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu n/w oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

a).  Ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do SIWZ

b).  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień   Publicznych

c).  Aktualny odpis z właściwego z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d).  Wykaz minimum jednego wykonanego zadania w okresie ostatnich pięciu lat zadania (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

e). Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f). Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w  pokoju Nr 15 w siedzibie Zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu).

g). Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  wymogami określonym w pkt. 9 h     Instrukcji dla  Wykonawców.

h).  Dane kierownika lub kierowników robót wraz z jego uprawnieniami i dokumentem  potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

18.	Opakowanie oferty

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej  kopercie z napisem:

„Budowa pomieszczeń gospodarczych w Nowogrodzie Bobrzańskim”

- Składanie ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11, pokój Nr 5

w terminie do dnia  05.05.2008 r. roku godz. 10ºº

Oferta złożona po tym terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

20.	Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 17, z tym że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

21.    Otwarcie ofert

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 05.05.2008 r. roku godz. 11 ºº w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój Nr 2.

W części jawnej postępowania przetargowego, w której mogą uczestniczyć wykonawcy, przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach..

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.	Ocena ofert

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z punktem 7 i 16  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert.

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

23.	Kryteria oceny ofert

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane wg kryterium:    -  cena oferty   - 100  %       Przy ocenie oferty nie mają zastosowania preferencje krajowe.

24.	Odrzucenie ofert

Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty gdy:

- jest niezgodna z ustawą ,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie   zamówienia,

- oferta zawiera omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie  art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

25.	Unieważnienie przetargu ( art. 93 ustawy pzp)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu  albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego  wykluczeniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może  przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26.   Przyznanie zamówienia

Zamawiający przyzna zamówienie i podpisze umowę z tym Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i została wykonana w myśl wymogów zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

27.   Środki Ochrony Prawnej  - art. 180  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w                    przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.

  - Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Zamawiający odrzuci protest, jeżeli będzie:

- wniesiony  po terminie

- wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- wniesiony po podpisaniu umowy

27.4   Protest powinien:

- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

- zawierać żądanie protestującego,

- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i    prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

27.5   Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący postanowień ogłoszenia o przetargu i  zapisów w SIWZ nie później niż 10 dni od dnia  upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, a w  pozostałych przypadkach w terminie 10 dni od dnia wniesienia protestu.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie j.w. uznaje się za jego oddalenie

28.    Ponieważ wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie

art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo    Zamówień Publicznych Wykonawcy nie przysługuje  prawo wniesienia odwołania.

- ROZDZIAŁ II

## FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                                    				 (miejscowość data)

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości  na zadanie :

„Budowa pomieszczeń gospodarczych, segment 1, 2 i 6 przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

1.	OFERUJEMY:

za cenę netto		...........................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................zł)

za cenę brutto		...........................................................zł

(słownie: 	.......................................................................................................................zł)

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi  opłatami .

2.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanymi z określonymi w niej zasadami postępowania.

3.  OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    SIWZ.

4.     ROBOTY objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (zamierzamy wykonać

wspólnie z firmami wymienionym w ofercie ) w terminie ……………………………..

5.	WADIUM w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu .........................................

w postaci.............................................................(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

6.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach,  terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...............................................................................................................................................

- ZAŁĄCZNIKAMI  DO NINIEJSZEJ OFERT SĄ:

- Aktualny wypis z działalności gospodarczej				   	załącznik nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych			załącznik nr 2

- Uprawnienia osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia  	załącznik nr 3

- Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat				załącznik nr 4

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego					załącznik nr 5

- Zaświadczenie z ZUS								załącznik nr 6

- Wykaz podwykonawców ( jeżeli występują)			      	załącznik nr 7

- Dowód wpłacenia wadium							załącznik nr 8

- Oświadczenie dotyczące pochodzenia  partnerów i materiałów		załącznik nr 9

- Kosztorys ofertowy	 							załącznik nr 10

- Zaparafowany wzór umowy							załącznik nr 11

- Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót				załącznik nr 12

9.	DANE WYKONAWCY

Kod:		.......................................................................

Miejscowość:  	.......................................................................................

Województwo:	.......................................................................

Powiat:		.......................................................................

Telefony:		.......................................................................

Fax:		.......................................................................

REGON:		.......................................................................

NIP		……………………………………………..

e-mail:		.......................................................................

Podpisano:

ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

###### Zgodnie z art. 22 ust 1 Prawo  zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa      nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.   Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi iż:

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplmentariusz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1, p. 1÷3 , którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

  - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.

  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

  - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podpisano:

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

...........................dnia..........................

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

(pieczęć Oferenta)

# WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

# RODZAJEM I WARTOŚCIĄ , ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT

# ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LATACH

(min. 2 kontrakty z referencjami)

| Nazwa robót | Wartość (tys. zł). | Data realizacji | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy obowiązkowa załączyć referencje

Podpisano:

..........................dnia........................... r              .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 7

...................................

(pieczęć Oferenta)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

###### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENA

na zadanie : ..............................................................................................

|  | Rodzaj robót | Nazwa i adres podwykonawcy | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Podpisano:

...........................dnia.........................                     .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 9

....................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

###### DOTYCZĄCE POCHODZENIA PARTNERÓW I MATERIAŁÓW

Oświadczamy, że partnerzy, podwykonawcy oraz wszelkie materiały i środki użyte do wykonania zamówienia pochodzić będą z krajów należących do Unii Europejskiej, Malty, Cypru, Turcji

ROZDZIAŁ III

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 12

UMOWA  	 -   WZÓR

zawarta w  dniu  …………………………………

Pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański w imieniu , której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez :

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a :

………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez

zwanego dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. u. z 2007 nr 223poz 1655 ) i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 08.04.2008 roku przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomieszczeń gospodarczych, które zostały określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz SIWZ jako przedmiot niniejszej umowy.

§ 2.

- Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1. wynosi netto ……………………  zł. (słownie: złotych ……………………………………………………………………………………………   )

a)   stawka podatku VAT	           -	…………….      %

b)   kwota podatku VAT		-	   …………………. zł.

c)   kwota brutto 			-	   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

- Na wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym, przedmiarem robót, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT , podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy w tym opłaty za energię elektryczną i wodę itp.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej przedmiarze robót i SIWZ, oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego i wprowadzić aneksem do niniejszej Umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

- Roboty dodatkowe i uzupełniające będą rozliczane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury     z dnia 8 czerwca 2004 roku ( Dz. U. z 2004 r nr 130 poz. 1389   przy zastosowaniu :

- stawek cen jednostkowych czynników produkcji oraz narzutów określonych przez  Wykonawcę w tabeli elementów kalkulacyjnych oraz w zestawieniu materiałów

- Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą obowiązujące cenniki.

- Sumaryczna wartość robót dodatkowych i uzupełniajacych nie może przekroczyć 50 % wartości ceny umowy.

§ 3.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w terminie 3 dni od dnia dostarczeniu przez Wykonawcę szkicu wytyczenia obiektów

§ 4.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia  ustala się na dzień 90 – ty od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót  w osobie………………………………………
 ……………………………………………………………………………………..

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego…………………………...

………………………………………………………………………………………………

§ 6.

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót  określonych   w  w § 1 niniejszej umowy.

2.   Zamawiający rozpocznie czynności  odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania

pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do

dokonania odbioru dokumentów.

§ 7.

1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi po wykonaniu

każdego segmentu oddzielnie oraz  fakturą końcową.

2.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wg faktur częściowych oraz faktury końcowej  w terminie  30 dni o dnia podpisania protokółu częściowego i końcowego odbioru robót i jej  przedłożenia w siedzibie Zamawiającego.

§ 8.

- Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dokona wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości  10 % ceny Oferty brutto najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie zgodnej z Ustawą  Prawo zamówień publicznych.

- 70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego po potrąceniu ewentualnych strat.

- 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych strat.

- W przypadku wniesienia powyższego zabezpieczenia w pieniądzu ma zastosowanie

art.148 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

    - Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z projektem budowlanym specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz warunkami SIWZ.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres :

- na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej .

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót  budowlano montażowych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

4.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie  się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 10.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 10 pkt. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

- Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego .

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania .

§ 11.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

a.	za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w Par. 4. w wysokości 0,10  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b.	za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki

c.	w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia .

- Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 %  wynagrodzenia

umownego; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10 % Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od  Umowy  bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do

Wykonawcy .

- Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót. i zgłoszenia do odbioru  0,10 % za każdy dzień zwłoki.

b.    jeżeli Zamawiający zwleka z realizacją płatności w terminie określonym w § 7

w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- c.    jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od Umowy Zamawiający

- zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego.

- Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony

- Wymienione w § 11. pkt. 1, 3, 4 Kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie  zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy .

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  obowiązują przepisy prawa polskiego .

§ 13.

Strony Umowy  oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

- Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania

- Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony .

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron .

§ 16.

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe + dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

Załącznik nr 3 – harmonogram finansowo – rzeczowy z rozbiciem na poszczególne ulice

# ZAMAWIAJĄCY						      WYKONAWCA

.........................................						........................................

...........................................					……………………………

HARMONOGRAM FINANSOWO – RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT

( ZAŁACZNIK NR 3 DO UMOWY )

| Nazwa | Ilość pomieszczeń | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek gospodarczy segment nr 1 |  |  |  |
| Budynek gospodarczy segment nr 2 |  |  |  |
| Budynek gospodarczy segment nr 6 |  |  |  |

………………………………		……………………………..	…………………………………

Podpis Kierownika Budowy		                        Podpis Inspektora Nadzoru	                              Podpis Zamawiającego

UWAGA !

Powyższy harmonogram będzie obowiązujący dla Wykonawcy w dniu podpisania umowy Na etapie składania ofert harmonogram należy zaparafować.

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

ROZDZIAŁ IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH - KOMÓRKI DLA LOKATORÓW

Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY U. LIPOWEJ 2,4,6,8

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

klasyfikacja CPV – wspólny słownik zamówień – 45210000-2

(Roboty budowlane, w zakresie BUDYNKÓW)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI – 45110000-1

Inwestor:

URZĄD MIEJSKI

W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

UL. SŁOWACKIEGO 11

autor opracowania:

PRACOWNIA PROJEKTOwa  P.U.H. M.A. mIERZWIAK S.C.

(budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe

inż. Marian Mierzwiak upr. bud. 51/72 i 37/73)

65-119 zIELONA GÓRA

UL. mECHANIKÓW 78

sierpień  2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na BUDOWĘ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH – KOMÓRKI DLA LOKATORÓW

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. LIPOWA

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP – część ogólna

- Ustalenia ogólne.

  - Wprowadzenie.

  - Podstawa opracowania.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

  - Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

  - Dokumentacja techniczna.

  - Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

  - Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

  - Odbiór robót budowlanych

  - Określenia podstawowe

- Zagospodarowanie placu budowy.

  - Wstęp.

  - Plan zagospodarowania terenu.

  - Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

  - Odbiór zagospodarowania placu budowy.

  - Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.

II. BRANŻA BUDOWLANA –  szczegółowy zakres do wykonania

- Przedmiot i zakres opracowania

- ST-01.01

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.02

- roboty ziemne

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.04

- roboty betonowe i żelbetowe

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.06

- roboty murowe

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.07

- konstrukcja i pokrycie dachu

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.08

- tynkowanie

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.01

- roboty izolacyjne

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.11

- stolarka drzwiowa

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

- ST-01.15

- Roboty drogowe – opaska budynku i wejście utwardzenie

    - szczegółowy opis

    - ogólne zasady wykonania robót

11.   Przepisy związane

## I. WSTĘP – część ogólna

1. zAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. wPROWADZENIE

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  określa wymagania w zakresie:

-  właściwości materiałów;

-  sposobu i jakości wykonania robót;

-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PodStawa opracowania

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- projektu budowlano  na budowę budynków gospodarczych – komórki lokatorskie z  
  budynków nr 2,4,6,8 na dz. 1663/37, 1663/5, 1663/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim

- przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;

- wizji w terenie i dokumentacji fotograficznej

- uzgodnienia z inwestorem

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. Informacja dot. planu BIOZ zawarta jest w dokumentacji budowlanej .

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego

##### Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2  Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną  przez Pracownię Projektową  P.U.H. M.A. Mierzwiak s.c. w Zielonej Górze ul. Mechaników 78  inż. Marian Mierzwiak

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlanej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące  projektowanych rozwiązań materiałowych  nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej.   Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych].

1.7. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

1.8. Odbiór robót budowlanych

1.8.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.8.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu  do stanu zgodności z wymaganiem.

1.8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów.

Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

1.9.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)

- Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

- Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody

- Zaprawa – mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm

- Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach

- Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (npB25) klasyfikujący beton pod względem  jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RGB = 25 MPa)

- Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym

- Stopień mrozoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. F150)klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonu

- Rusztowania niosące – rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi

- Stopień wodoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15 cm po 90 dniach trwania

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

- Obiekty sanitarno-higieniczne.

- Punkt poboru wody.

- Punkt poboru energii elektrycznej.

- Place składowe.

- Drogi.

- Oświetlenie placu budowy.

- Wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:

- opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy.

- plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

- biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

- szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

- magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:

- ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),

- umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Place składowe.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

2.3.7. Drogi.

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu.

2.3.8. Oświetlenie placu budowy.

Plac budowy należy oświetlić typizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.

2.3.9. Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy:

- agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,

- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt.,

- koce gaśnicze - 2 szt.,

- beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt.,

- wiadra - 2 szt.,

- łopaty - 2 szt.

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji.

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora.

###### II. BRANŻA BUDOWLANA –  szczegółowy zakres do wykonania

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynków gospodarczych – komórki lokatorskie zlokalizowane w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie  ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zakres opracowania  obejmuje budowę budynków gospodarczych w ilości 40 szt. o powierzchni zabudowy na jedną komórkę około 3,50 x 2,30 m.

Budynki są parterowe nie podpiwniczone pokryte blacho dachówko – podobną na konstrukcji drewnianej,      o cztero-spadowym charakterze dachu.

Na dzień dzisiejszy działki będące tematem niniejszego opracowania  stanowią własność inwestora to jest Urzędu Miejskiego i zlokalizowane są  przy ul. Lipowej, o nawierzchni gruntowej w miejscowości Nowogród Bobrzański.

Ponieważ teren posiada infrastrukturę  podziemną doprowadzającą media do budynków mieszkalnych w postaci:

- przyłączy energetycznych siły i światła

- przyłączy wodociągowych z sieci miejskiej

- przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej

oraz części budynków gospodarczych częściowo murowanych a częściowo drewnianych zbitych z desek wzniesionych własnym sumptem przez lokatorów w sposób nieuporządkowany i nie zapewniający wszystkim lokatorom pomieszczenie gospodarcze, w projekcie przewidziano wyburzenie istniejących komórek i  budowę nowych. Opracowanie niniejsze nawiązuje do  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego tego obszaru, ale istniejące uzbrojenie terenu powoduje konieczność wykonania  tego samego budynku  o różnych  długościach, co uwidoczniono na planszy projektu budowlanego.

Zaprojektowano budynki gospodarcze  spełniające funkcje komórek lokatorskich w ilości 40 sztuk dla mieszkańców budynków przy ul. Lipowej.

Z uwagi na uzbrojenie terenu przewidziano sześć budynków o różnych długościach  usytuowane w jednej linii w nawiązaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ST – 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

- Szczegółowy opis robót

Ponieważ na opisanym  terenie  istnieją   stare  budynki  gospodarcze częściowo murowane a częściowo drewniane zbite z desek a wzniesione   przez lokatorów,   w projekcie przewidziano wyburzenie  tych budynków i na ich miejscu  budowę nowych.

- Ogólne zasady wykonania robót.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. Nie można prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych na kilku poziomach. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową i inne. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie z zaleceniami władz. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne. Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić Zamawiającego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełna odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.

Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano właściwego wpisu do dziennika rozbiórki.

Rozbiórka okien i drzwi

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego wykorzystania, należy też sprawdzić czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany.

Rozbiórka ścian działowych

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonać przez zwalanie ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki, itp.

Rozbiórka ścian

Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą wciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę możliwości zaleca się stosowanie narzędzi pneumatycznych.

Rozbiórka dachu

Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się nad jego powierzchnia, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolanowe, wyziew kanalizacyjny itp.

ST – 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

- Szczegółowy opis robót

W kosztorysie przewidziano wykonanie robót ziemnych ręcznie. Przed wykonaniem wykopów fundamentowych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i zagospodarować w istniejący terem. Po wykonaniu robót budowlanych, cały teren należy oczyścić i nadmiar ziemi rozplantować.

2. Ogólne zasady wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

-  zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim 
      konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,

-    wynikami badań geotechnicznych gruntu,

-    rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych.

Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysów robót, ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomica, łata miernicza, taśma itp. Przygotować i oczyścić teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplanować i zagęścić. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

-    powierzchniowa,

-    drenażu poziomego,

-    depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wypłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwac w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5 cm Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie Wzdłuż długości na 74 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić u,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania, nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na okład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metoda podłuż na, boczna lub czołowa z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntów należy użyc maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, płyty ubijajace wzależnosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winienwynosic 0,95 -1,0. Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyc i oczyscic z zanieczyszczen pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu  strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,5m materiałem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86JB-02480. Materiał zasypu powinien byc zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, szczególnym uwzglednieniem wykopu pod złacza.

Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B 02480:1998 zał. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podział i opis  gruntów.

BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.

PN – S – 06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN – 83/R – 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN – R – 65023 : 1999 Materiał siewny. Nasiona roslin rolniczych.

ST – 01.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

CPV 45262311-4

- Szczegółowy opis robót

Fundamentu

Ławy fundamentowe wykonać z betonu żwirowego B10 zbrojone siatką stalową 34 GS i StO na podłożu z chudego betonu o grubości 10 cm. Ściany fundamentowe grubości 24 cm z betonu żwirowego B10 jako wylewane na mokro, nie zbrojone. Alternatywnie dopuszcza się  wykonanie ścian  fundamentowych  murowanych z bloczków  betonowych na zaprawie cementowej.

Wieńce

Na ścianach zewnętrznych wykonać żelbetowe wieńce, klamrujące  każdy z budynków projektowanej murłaty pod więźbę dachową. Wieńce należy wykonać jako wylewane na mokro o wymiarach podanych na rysunkach roboczych.  Zbrojone stalą 34GS usztywniane strzemionami ze stali StO o średnicy fi. 6 mm. W wieńcu gdzie przewiduje się  usytuowanie murłat pod oparcie krokwi należy zamontować kotwy fi, 12 mm z gwintowaną końcówką o rozstawie cm do ich mocowania.

2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosowac pojemniki o konstrukcji umożliwiajacej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu należy sprawdzic: położenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkosc otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci wiekszej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza należy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegac dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszanke betonowa należy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz też za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgłebnymi, przy wykonywaniu płyt mieszanke betonowa należy układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W płytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegac nastepujacych zasad: Wibratory wgłebne należy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z buławami o srednicy nie wiekszej niż 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nie wolno dotykac zbrojenia buława wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi należy zagłebic buławe na głebokosc 5–8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac buławe w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zagłebienia buławy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległosc ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na całej długosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 60 sekund. Zasieg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długosci elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno byc trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można sie kierowac zasada, że powinna ona byc prostopadła do kierunku napreżen głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia betonu stwardniałego ze swieżym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych, okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyc pózniej niż w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiałów. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowosci zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-    badanie składników betonu

-    badanie mieszanki betonowej

-    badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie należy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowujac warunkiumożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów.

Przed przystapieniem do betonowania należy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swieżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiały i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie pózniej niż po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie błon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie łaczył z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.

Ułożony beton należy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego należy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji może nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałosci manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałosci betonu, okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykańczanie powierzchni betonu.

Równosc powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gładkie i równe, bez zagłebien miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której wystepuja nie wieksza niż 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,równosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłosci i wgłebienia nie powinny byc wieksze niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

wszystkie wystajace nierównosci wyrównac za pomoca tarcz karborundowych i  
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunków, braki i ubytki na  
eksponowanych powierzchniach uzupełnic betonem i nastepnie wygładzic i uklepac,    abyotrzymac równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów, wyrównana wg powyższych   zalecen powierzchnie należy obrzucic zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunac  powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do układania podbetonu należy sprawdzic podłoże pod wzgledem nosnosci założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne byc równe, czyste i odwodnione. Beton winien byc rozkładany w miare możliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, własciwosci, podr. i zgodnosc.

PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymałosci betonu na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.

Oznaczenie liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i spreżone.

ST – 01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6

- Szczegółowy opis robót

Ściany zewnętrzne wykonać z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm murowane na zaprawie cementowo – wapiennej.

Ściany wewnętrzne wykonać również  z bloczków gazobetonowych  lecz o grubości 12 cm murowane na zaprawie cementowo – wapiennej.

Z uwagi na to że nie przewiduje się fundamentów  pod ścianki działowe, proponuje się zachować następującą kolejność robót:

- po wykonaniu ścian fundamentowych  od strony zewnętrznej wykonać  izolację pionową  przeciwwilgociową  poprzez smarowanie abizolem 2R+P lub lepikiem  asfaltowym na gorąco

- wykonać podane w projekcie warstwy podłoża wewnętrznego  budynku łącznie z posadzką

- murować ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe jednocześnie zachowując wiązanie ścian zewnętrznych i działowych

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Wymagania ogólne:

Mury należy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejnosci należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubosci poniżej 1 cegły należy murować nie wczesniej niż po zakonczeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połaczenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosowac strzępią zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywac jednocześnie ze wznoszeniem murów przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzic stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Roboty należy rozpoczac od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonac zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (PPS). Poziom PPS ustalic w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących sie w tej samej płaszczyznie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonac do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego PPS. Nastepnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

Mury z cegły pełnej i bloczków:

Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie  
     powinnaprzekraczac 17 mm, a  minimalna 10 mm,

-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość               
     max.  nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych otynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głebokosci 5-10 mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna byc wieksza niż 15% całkowitej liczby cegieł.

-   Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),       
       należyprzestrzegac zasady, że   każda ściana powinna byc wykonana z cegły 
       jednego wymiaru.

-    Połączenie murów stykających sie pod katem prostym i wykonanych z cegieł o   
       grubosci różniącej sie    więcej niż o 5mm należy wykonywac na strzępią 
       zazębione boczne.

Mury z cegły dziurawki.

Mury z cegły dziurawki należy wykonywac według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosowac normalna cegle pełna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.

Mury z cegły kratówki.

Cegle kratówkę należy stosowac przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych.

Można ja również stosowac do murowania ścian wewnętrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mięć konsystencje gestoplastyczna w granicach zagłebienia stożka pomiarowego 6-8 cm. Cegły w murze należy układac tak, aby znajdujące sie w nich szczeliny miały kierunek pionowy. Cegły przed ułożeniem w murze zaleca sie nawilżać przez polewanie woda. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosic 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane cerami

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu,

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-86/B-30020 Wapno.

ST – 01.07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU

CPV 45261000-4

- Szczegółowy opis robót

Więźba dachowa

Konstrukcję dachu wykonać jako ustrój ciesielski krokwiowo – jętkowy z belką kalenicową opartą na jętkach  i usztywniającą więźbę  na długości budynku.

Murłaty mocować  osadzonymi w wieńcu  co 150-200 cm kotwami fi. 12 mm z gwintowaną końcówką  a krokwie minimum co druga  mocować do murłaty  za pomocą kątowników. Zarówno kotwy jak i kątowniki  są ogólnodostępne  w handlu.

Części zewnętrzne więźby  dachowej  wystające poza obręb  ścian budynku przewidziano osłonić w postaci podbitki.

Dach i opierzenia

Pokrycie połaci dachowych wykonać z blachy  dachówko – podobnej.   Na długości krawędzi każdej  połaci zamontować rynny  o średnicy fi. 150 mm. Rury spustowe fi 100 mm.

Opierzenia w postaci fartuchów  rynnowych wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm.

Na łaceniu dachowym ułożyć płyty dachówko - podobne z blachy. Do pokrycia zastosować systemowe gąsiory, blachy okapowe, wiatrownice boczne.

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Roboty wykonania i montażu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacja przy udziale środków, które zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałosci układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja projektowa.

Więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niż 18% ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosic ±7 mm. Dokładność te należy sprawdzic przez próbny montaż, a nastepnie sprawdzać okresowo za pomoca taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnic sie od długosci projektowanych więcej niż o 5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długosci powinny być wieksze od długosci projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. Dopuszcza sie nastepujace odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

-       ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów

-       ± l cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy drewniane stykające sie z murem lub z betonem powinny byc w miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy lub folii.

Blacha dachówkowa.

Blacha  dachówkowa powinna się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi.

- rdzeń stalowy blach pokryty  obustronnie warstwą cynku zapewniającą ochronę przed korozją ,powłoka cynkowa jest dodatkowo zabezpieczona warstwami pasywacyjnymi  i farbami podkładowymi .Strona wierzchnia blachy powinna być pokryta powłoką dekoracyjną poliestru matowego .Spodnia strona blach jest dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.

- charakterystyczne ukształtowanie krawędzi blachy ,które umożliwia   bardzo szczelne wzdłużne połączenie arkuszy i zabezpiecza przed przedostaniem się wody przy intensywnych opadach i silnym wietrze bocznym

- dwa rowki odprowadzające wodę ,topnienie zalegającego na dachu śniegu może spowodować  zgromadzenie się większej ilości wody ,która nie spłynie do rynien i może przedostać się przez wierzchołek fali .Woda ta zostanie odprowadzona przez rowki odwadniające.

- wysoki profil dachówki i jej  ukształtowanie ,gdyż zapewnia to dużą sztywność (dachówka nie ulega odkształceniom przy jej montażu )

- trwałość blachy minimum 20 lat

Pokrycia z blachy  dachówkowej.

Do krycia  dachów blachą można przystąpić po spełnieniu następujących warunków

- sprawdzenie zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną

- po odebraniu  , obróbek blacharskich

Roboty pokryciowe mogą być wykonywane w każdej porze roku bez względu na temperaturę otoczenia .Kryjąc dachy w zimie podkład  należy starannie oczyścić ze zlodowaceń  i śniegu oraz wysuszyć .Wszystkie zagięcia blach w połączeniach powinny być wykonywane na tyle ostrożnie ,aby nie nastąpiło pęknięcie materiału ani odpryśnięcie warstwy ochronnej.

Do cięcia blachy należy używać specjalnych nożyc mechanicznych lub nożyc ręcznych. Niedopuszczalne jest  cięcie szlifierką kątową  której używanie powoduje powstawanie ognisk korozji .

Rynny i rury spustowe

Rynny wykonuje sie z blachy ocynkowanej  o grubosci min.0,6mm. Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny byc łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, zalecany 40 mm i lutowany. Dopuszcza sie łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonuje sie z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina sie do środka na szerokość 5+7 mm.

Połączenie denka z rynna powinno być lutowane obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kacie mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi sie z płaskowników o przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zależności od srednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstępach nie większych niż 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głebokosc równa grubosci uchwytu. Spadki rynien powinny wynosic 0,5+2%. Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczac 15 m; przy większych długościach należy wykonywac dylatacje.

Rury spustowe

wykonuje sie z blachy ocynkowanej grubosci min.0,6mm. Człon rury ma długość arkusza blachy. Cała rurę składa sie w elementy dwu-, trzy- i czteroczłonowe. Złacza pionowe robi sie na rąbek pojedynczy leżący. Złącza poziome rur spustowych na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej należy wykonywac za pomoca odgięć i lutowania. W połączeniu rury spustowej z rura kanalizacyjna należy rurę spustowa wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głebokosc od 10 do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur. Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, niepołączonej z rura kanalizacyjna, należy podwinąć na szerokości 4+6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno byc wzmocnione paskiem blachy szerokości 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem. Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej, niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złacza rur nie powinny byc obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny byc przylutowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4+6 mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2 cm przy długosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długosci rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długosci 2 m, nie powinno przekraczac 0,3 cm.

Obróbki blacharskie

przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy ocynkowanej o grubosci jw. Złacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi sie na rąbki leżące podwójne.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia ppoż.) od strony dachu powinno mięć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokosc muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno byc zakończone zębem okapowym.

Przepisy zwiazane.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618 – Papa asfaltowa, zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-71/B-10240 – Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 – Lepik asfaltowy, stosowany na zimno.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-63/B-10243 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałosci.

PN-A4/B-20100 Płyty wiórowo-cementowo konstrukcyjne.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

ST – 01.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE

CPV 45410000-4

- Szczegółowy opis robót

Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne  na ścianach z bloczków gazobetonowych  wykonać jako cementowo – wapienne kat. II zatarte na gładko i malowane mleczkiem wapiennym.

Elewacje

Powierzchnię ścian zewnętrznych  wykończyć elewacyjnym tynkiem  cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. Jako warstwę zewnętrzną, zastosować tynk cienkowarstwowy, strukturalny w kolorze jasnym – białym lub brązowym.

Cokół budynku do wysokości około 30 cm od poziomu terenu  wykonać  w kolorze ciemniejszym  od faktury ścian  zewnętrznych  o opaskę w okół budynku  z betonowych płyt chodnikowych 50x50x8 cm lub z kostki betonowej typ[u POLBRUK  na podsypce piaskowej, stabilizowanej cementem.

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania tynków.

Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywac w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciagu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podłoży.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mięć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:

- równe,

- nośne i mocne,

- wystarczająco stabilne,

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwiane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitów,

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycje rozwiązania tych problemów.

Sprawdzenie podłoża pod tynk.

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piszczenie czy tez własciwosci powierzchni wierzchniej należy posłużyć sie próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. rób zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda. Mur musi byc wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzględniona przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania musza posiadać wymiary mieszczące sie w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą byc ani zbyt głębokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównac. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą byc wieksze niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, musza zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalic dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczna metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wódę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena własciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.

Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk musza byc spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) maja znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać sie przyczyna późniejszych uszkodzen tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi byc już wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego.

- Wpływ warunków pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą sie do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

- Ciepłe warunki pogodowe. Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Maja decydujący  wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może byc wstępne nawilżenie 
podłoża, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka  tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco    poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

- Zimne warunki pogodowe. W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości  
przez zamarzająca wodę.

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obniżenie wytrzymałosci, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzucona. warstwe tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może byc zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegac wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

- Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność sa zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zębata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez długosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

-     Szlamy zwiększające przyczepność.

Szlamy zwiększające przyczepność sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje sie cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często miesząc w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Należy nanieść tylko taka ilość szlamu, by możliwa była

praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzegac wskazówek producenta.

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych.

Układanie tynków składa sie z nastepujacych faz:

-     Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu używa sie pionu, sznura i gwoździ, które wbija sie, co 1,5m wzdłuż długosci i wysokosci ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje sie placki z zaprawy i wygładza je równo z główka gwoździ. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają role prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

-      Wykonanie obrzutki.

Obrzutkę wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosic 10 – 12 cm zanurzenia stożka.

-      Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosic 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczac 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomoca łaty. Narzut w narożach wykonuje sie za pomoca pac w kształcie kątownika.

-      Wykonanie gładzi.

gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna byc bardziej tłusta niż do narzutu i mięć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca sie ręcznie i rozprowadza sie paca. Po Steniu gładzi zaciera sie ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zależnie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go woda za

pomoca pędzla.

Wykonanie gładzi gipsowych.

Masę szpachlowa nakłada sie na powierzchnie równomiernie, najlepiej za pomoca gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postępu prac nanoszona masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada sie pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch paca od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlowa nakłada sie pasami w kierunku od okna w głab pomieszczenia, ciągnąc pace „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierównosci należy usunac papierem ściernym lub siatka do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikac bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpoczac po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonana gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnie gładzi zagruntować emulsja.

Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Wytrzymałościowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

ST – 01.10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

- Szczegółowy opis robót

Po wykonaniu fundamentów wykonać izolacje poziomą 2x papa na lepiku na gorąco. Po wykonaniu ścian fundamentowych wykonać izolację pionową  przeciwwilgociową od strony zewnętrznej  poprzez smarowanie abizolem 2R+P oraz izolację poziomą  jak ławy fundamentowe. Nie przewiduje się ocieplenia fundamentowych w strefie podziemnej oraz ścian zewnętrznych budynku ponad gruntem.

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Podłoże powinno byc równe (bez wgłębień, wypukłosci oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje powinien byc trwały, nieodkształcalny. Naroża powierzchni izolowanych powinny byc zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub szafowane pod katem 45 st. na szerokości i wysokosci co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczac 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie nisza niż +5 st. C. Podczas wykonywania prac nalepy stosowac sie ściśle do zaleceń producenta materiału uszczelniającego, zarówno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podkładu.

Podkład pod izolacje powinien byc trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna byc równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.

Gruntowanie podkładu.

Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podkład powinien byc suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczac 5%. Powłoki gruntujące powinny byc naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa me być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać sie z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobą w sposób ciagły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed woda zarobkowa z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłacznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych nalepy stosowac wyłacznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosic 1,0–1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna byc nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc przesunięte wzgledem siebie.

Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

ST – 01.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OTWOROWA

CPV 45421000-4

- Szczegółowy opis robót

Zastosować typową stolarkę drzwiową. W gestii inwestora pozostawia się dobór producenta stolarki. W projektowanych obiektach nie przewidziano stolarki okiennej.

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Podczas osadzania stolarki i ślusarki nalepy zachować; nastepujace warunki:

- osądzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu;

- mocować ościeżnice w odległosci 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu;

- Odległosc punktów mocowania ościeżnic pionowych nie wieksza niż 100cm dla okien i 70cm dla drzwi;

- osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach;

- uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogólne.

Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółowa instrukcja wbudowania tych wyrobów, dostarczona przez każdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej mogą byc osadzone w wykonanych otworach, Jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów me byc osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubosci potniej 25 cm. Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. Okucia powinny byc tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamówienia stolarki nalepy sprawdzic rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Ościeżnice mocować za pomoca kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą byc również przymocowane do muru lub betonu za pomoca śrub i nakrętek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem nalepy sprawdzic ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Przepisy zwiazane.

PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN – 88/B – 10085/Aż 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Aż 2).

PN – 88/B – 10085/Aż 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Aż 3).

PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozje. Wymagania i metody badan.

PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone.

ST – 01.15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DROGOWE

CPV 45233200-1

- Szczegółowy opis robót

Wykonać opaskę wokół budynku oraz podejścia od strony wejść do komórek,  z betonowych płyt chodnikowych 50x50x8 cm lub kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Teren wokół budowanych obiektów uporządkować, gruz i inne zanieczyszczenia wywieść na najbliższe wysypisko i utylizować.

2.  Szczegółowe zasady wykonywania robót.

Kostkę układa sie na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm Kostkę nalepy układac ok. 1,5 cm wyje od projektowanej niwelaty nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny nalepy wypełnić piaskiem, a nastepnie zamieść powierzchnie ułomnych kostek przy ubyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułomnej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzic od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - może być zaraz oddana

B-77/8931-12 – Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.

PN-S-96013 : 1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łata.

BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-64/8845-02 – Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

| Lp. | Podstawa | Przedmiar robót Segment nr 1 – komórki lokatorskie | jedn. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 28,28 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0125-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - 8,0x10,0=80,0 m2 | m2 | 80 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 7,01+7,01+3,7+3,7= 20,72m x 1,3 x 1,05 = 28,28 m3 | m3 | 28,28 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - 28,28 - 9,01 = 19,27 m3 | m3 | 19,27 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - 9,01 m3 | m2 | 9,01 |
| 2 | Ławy fundamentowe - żelbetowe + ściany fundamentowe |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych - 20,72x2x0,3= 8,29 m2 | m2 | 8,29 |
| 7 d.2 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm dotyczy ław żelbetowych | t | 0,156 |
| 8 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych betonem chudziakiem gr. 10 cm - 0,45x0,1x20,72 = 0,93 m3 | m3 | 0,93 |
| 9 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 - 0,4x0,3x20,72= 2,49 m3 | m3 | 2,49 |
| 10 d.2 | KNNR 2 0601-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - ławy fundamentowe - 0,4x20,72= 8,3 m2 | m2 | 8,3 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - 0,25x1,08x20,72 = 5,59 m3 | m3 | 5,59 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu - ściana fundamentowa - 1,08x20,72 = 21,82 m2 | m2 | 21,82 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych - 0,25x20,72 = 5,18 m2 | m2 | 5,18 |
| 3 | Ściany nadziemia |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - 7,16+7,16+3,55+3,55 = 21,42 m - 21,42 x 2,15 = 46,05 m2 - otwory 8,2 m2 = 37,85 m2 | m2 | 37,85 |
| 15 d.3 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm - 3,05 x 2,15 x 3 = 19,67 m2 | m2 | 19,67 |
| 16 d.3 | KNNR 2 0302-05 | Otwory - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c | otw. | 4 |
| 17 d.3 | KNNR 2 0101-05 | Deskowanie tradycyjne wieńców - 21,42 x 0,2 x 2 = 8,57 m2 | m2 | 8,57 |
| 18 d.3 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm | t | 0,142 |
| 19 d.3 | KNNR 2 0107-06 | Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 21,42 x 0,2 x 0,25 = 1,07 m3 | m3 | 1,07 |
| 4 | Więźba dachowa - konstrukcja |  |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie z tarcicy nasyc. K1, K2, K3, K4, K5, KK - drewno klasy 33 (C30) wg zestawienia - 0,5155 x 10% = 0,5671 m3 | m3 | 0,5671 = 0.567 |
| 21 d.4 | KNR 2-02 0407-02 | Murłata - z tarcicy nasyc. MR1, MR2 - wg. zestawienia - śruby kotwiące murłatę fi. 12 z gwintowaną końcówką o rozstawie co 1,5-2,0 m w wieńcu - 0,304 x 10% = 0,334 m3 | m3 drew. | 0,334 |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0409-04 | Jętki z tarcicy nasyc. J1 - wg. zestawienia | m3 | 0,0389 = 0.039 |
| 23 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Wymiany z tarcicy nasyconej W1 - wg. zestawienia 0,039 Belka kalenicowa z tarcicy nasyconej BK1 - wg. zestawienia 0,055 Miecz z tarcicy nasyconej M1 - wg. zestawienia 0,0281 Belki drewniane z tarcicy nasyconej B1, BB1, BBK1 - wg. zestawienia 0,4075 | m3 | 0,5296 = 0.530 |
| 24 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Podbitka zewnętrzna okapu więźby od zewnątrz budynku | m3 | 0,3337 = 0.334 |
| 5 | Pokrycie dachu i sufit komórek |  |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 2 0403-02 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 44,34 |
| 26 d.5 | KNNR 2 0508-01 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe | m2 | 44,34 |
| 27 d.5 | KNNR 2 0508-02 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory | m | 17,5 |
| 28 d.5 | KNNR 2 0508-03 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe | m | 27,4 |
| 29 d.5 | KNNR 2 0508-04 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne | m | 27,4 |
| 30 d.5 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m | 30 |
| 31 d.5 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej | m | 12 |
| 32 d.5 | NNRNKB 202 2028-01 | Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu - sufity mocowane do konstrukcji więźby dachowej w komórkach lokatorskich - 5,19 x 4 = 20,76 m2 | m2 | 20,76 |
| 6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 1027-01 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. do 1.5 m2 - 1,0x2,05x4 = 8,2 m2 (kpl. z ościeżnicą i zamkiem) | m2 | 8,2 |
| 7 | Uwarstwienie posadzki |  |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-02 1101-03 | Podkłady murarskie z tłucznia na podł.gruntowym gr. 10 cm - 7,16x3,05x0,1 = 2,18 m3 | m3 | 2,18 |
| 35 d.7 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - 7,16x3,05 = 21,84 m2 | m2 | 21,84 |
| 36 d.7 | KNR 2-02 0602-05 | Jak wyżej lecz izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z Dysperbitu | m2 | 21,84 |
| 37 d.7 | KNNR 2 1202-01 | Posadzka cementowa zatarte na gładko gr. 20 mm (wylewka betonowa beton B10) | m2 | 21,84 |
| 38 d.7 | KNNR 2 1202-03 | Jak wyżej lecz - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 21,84 |
| 8 | Elewacja oraz tynk wewnętrzny oraz opaska budynku z podjazdem |  |  |  |
| 39 d.8 | KNNR 2 1004-01 | Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura nakrapiana o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm - 2,55x21,42 = 54,62 m2 - minus otwory 8,2 = 46,42 m2 (łącznie z cokołem) | m2 | 46,42 |
| 40 d.8 | KNR 0-17 2609-06 | Jak wyżej lecz - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 46,42 |
| 41 d.8 | KNR 0-17 2609-08 | Jak wyżej lecz - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 46,42 |
| 42 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | Opaska budynku z podestem wejściowym z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 18,25 |
| 43 d.8 | KNR 2-31 0401-01 | Jak wyżej lecz - rowki pod obżerza betonowe w gruncie kat.I-II | m | 25,80 |
| 44 d.8 | KNR 2-31 0407-02 | Jak wyżej lecz - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m | 25,8 |
| 45 d.8 | KNNR 2 0801-01 | Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian - ściany wewnętrzne - 46,42 m2 - ścianki działowe - 39,34 m2 Razem = 85,76 m2 | m2 | 85,76 |
| 46 d.8 | KNNR 2 1401-01 | Jak wyżej lecz malowanie tynków wewnętrznych gładkich oraz sufitu farbą wapienną - ściany wewnętrzne - 85,76 m2 - sufity - 20,76 m2 ................................................. Razem = 106,52 m2 | m2 | 106,52 |

# Zestawienie roboczogodzin

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 621.8855 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | środek transportowy | m-g | 2.6128 |  |  |
| 2. | wyciąg | m-g | 1.6941 |  |  |
| 3. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | m-g | 18.5224 |  |  |
| 4. | wibrator powierzchniowy | m-g | 2.3722 |  |  |
| 5. | giętarka do prętów | m-g | 1.2011 |  |  |
| 6. | nożyce do prętów | m-g | 1.4140 |  |  |
| 7. | prościarka do prętów | m-g | 0.7739 |  |  |
| 8. | piła do ciecia kostki | m-g | 0.4563 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, śr. 12 i 6 mm | t | 0.2998 |  |  |
| 2. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm | kg | 72.8408 |  |  |
| 3. | spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 | kg | 0.8820 |  |  |
| 4. | kątownik aluminiowy | m | 54.5867 |  |  |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 3.8720 |  |  |
| 6. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 3.9608 |  |  |
| 7. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 60.0000 |  |  |
| 8. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 2.8640 |  |  |
| 9. | płyty dachowe blachodachówki | m2 | 49.6606 |  |  |
| 10. | gąsiory do blach dachówkowych | m | 18.0252 |  |  |
| 11. | wiatrownice boczne | m | 31.5104 |  |  |
| 12. | blacha okapowa | m | 28.2220 |  |  |
| 13. | xylamit popularny | kg | 0.7131 |  |  |
| 14. | farba wapienna sucha mieszanka | kg | 25.5651 |  |  |
| 15. | farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1.8860 |  |  |
| 16. | farba olejna do gruntowania | dm3 | 1.8859 |  |  |
| 17. | szpachlówka celulozowa | dm3 | 1.7217 |  |  |
| 18. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) | kg | 41.7778 |  |  |
| 19. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych | kg | 232.1000 |  |  |
| 20. | folia polietylenowa gr. 0,20 mm | m2 | 57.6417 |  |  |
| 21. | piasek do zapraw | m3 | 1.5593 |  |  |
| 22. | gruz ceglany - uzyskany z wyburzeń | m3 | 2.3544 |  |  |
| 23. | cement portlandzki zwykły "35" | t | 0.2135 |  |  |
| 24. | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 21.5901 |  |  |
| 25. | łączniki rozporowe kpl. | szt | 42.3545 |  |  |
| 26. | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 9.1300 |  |  |
| 27. | taśma spoinowa | m | 36.0000 |  |  |
| 28. | wkręty | szt | 317.6250 |  |  |
| 29. | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 | szt | 306.5845 |  |  |
| 30. | płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 161.2945 |  |  |
| 31. | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt | 409.7484 |  |  |
| 32. | bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm | szt | 262.1692 |  |  |
| 33. | obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 26.3155 |  |  |
| 34. | kostka brukowa 6 cm szara | m2 | 18.7062 |  |  |
| 35. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 39.6092 |  |  |
| 36. | masa asfaltowa | kg | 1.5292 |  |  |
| 37. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 33.3429 |  |  |
| 38. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 1.5556 |  |  |
| 39. | emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 2.4873 |  |  |
| 40. | Dysperbit 2x | kg | 61.1239 |  |  |
| 41. | beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 | m3 | 5.4712 |  |  |
| 42. | tynk dekoracyjny | kg | 146.2222 |  |  |
| 43. | zaprawa wyrównująca (sucha) | kg | 155.9705 |  |  |
| 44. | podkład z tynku podkładowego | kg | 14.6186 |  |  |
| 45. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.9191 |  |  |
| 46. | zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 | 2.6013 |  |  |
| 47. | zaprawa cementowo-wapienna M4 | m3 | 1.2009 |  |  |
| 48. | emulsja gruntująca | kg | 13.9251 |  |  |
| 49. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.1028 |  |  |
| 50. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1191 |  |  |
| 51. | deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm | m3 | 0.2660 |  |  |
| 52. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II - drewno klasy 33 (C30) | m3 | 1.8828 |  |  |
| 53. | łaty iglaste kl. III | m3 | 0.0851 |  |  |
| 54. | łaty iglaste nasycone, kl.II | m3 | 0.5321 |  |  |
| 55. | drzwi drewniane zewnętrzne z ościeżnicą | m2 | 8.2000 |  |  |
| 56. | siatka z włókna szklanego | m2 | 52.6857 |  |  |
| 57. | woda z rurociągu | m3 | 0.5333 |  |  |
| 58. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0506 |  |  |
| 59. | drewno opałowe - z demontażu | kg | 25.9308 |  |  |
| 60. | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m3 | 0.0006 |  |  |
| 61. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| 62. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Przedmiar robót segment nr 2 komórki lokatorskie | jedn. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 39.18 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0125-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - 8,0x14,0= 112,0 m2 | m2 | 112 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 10,65+10,65+3,7+3,7= 28,7m x 1,3 x 1,05 = 39,18 m3 | m3 | 39,18 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - 39,18 - 12,48 = 26,7 m3 | m3 | 26,7 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - 12,48 m3 | m2 | 12,48 |
| 2 | Ławy fundamentowe - żelbetowe + ściany fundamentowe |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych - 28,7x2x0,3= 16,68 m2 | m2 | 16,68 |
| 7 d.2 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm dotyczy ław żelbetowych | t | 0,232 |
| 8 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych betonem chudziakiem gr. 10 cm - 0,45x0,1x28,7 = 1,29 m3 | m3 | 1,29 |
| 9 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 - 0,4x0,3x28,7= 3,44 m3 | m3 | 3,44 |
| 10 d.2 | KNNR 2 0601-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - ławy fundamentowe - 0,4x28,7= 11,48 m2 | m2 | 11,48 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - 0,25x1,08x28,7 = 7,75 m3 | m3 | 7,75 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu - ściana fundamentowa - 1,08x28,7 = 31,00 m2 | m2 | 31,00 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych - 0,25x28,7 = 7,17 m2 | m2 | 7,17 |
| 3 | Ściany nadziemia |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - 10,8+10,8+3,55+3,55 = 28,7 m - 28,7 x 2,15 = 61,7 m2 - otwory 12,3 m2 = 49,4 m2 | m2 | 49,4 |
| 15 d.3 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm - 3,05 x 2,15 x 5 = 32,78 m2 | m2 | 32,78 |
| 16 d.3 | KNNR 2 0302-05 | Otwory - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c | otw. | 6 |
| 17 d.3 | KNNR 2 0101-05 | Deskowanie tradycyjne wieńców - 28,7 x 0,2 x 2 = 11,48 m2 | m2 | 11,48 |
| 18 d.3 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm | t | 0,211 |
| 19 d.3 | KNNR 2 0107-06 | Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 21,42 x 0,2 x 0,25 = 1,07 m3 | m3 | 1,07 |
| 4 | Więźba dachowa - konstrukcja |  |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie z tarcicy nasyc. K1, K2, K3, K4, K5, KK - drewno klasy 33 (C30) wg zestawienia - 0,6883 x 10% = 0,7571 m3 | m3 | 0,7571 = 0.757 |
| 21 d.4 | KNR 2-02 0407-02 | Murłata - z tarcicy nasyc. MR1, MR2 - wg. zestawienia - śruby kotwiące murłatę fi. 12 z gwintowaną końcówką o rozstawie co 1,5-2,0 m w wieńcu - 0,409 x 10% = 0,45 m3 | m3 drew. | 0,45 |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0409-04 | Jętki z tarcicy nasyc. J1 - wg. zestawienia | m3 | 0,0778 = 0.078 |
| 23 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Wymiany z tarcicy nasyconej W1 - wg. zestawienia 0,065 Belka kalenicowa z tarcicy nasyconej BK1 - wg. zestawienia 0,107 Miecz z tarcicy nasyconej M1 - wg. zestawienia 0,0468 Belki drewniane z tarcicy nasyconej B1, BB1, BBK1 - wg. zestawienia 0,5544 | m3 | 0,7732 = 0.773 |
| 24 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Podbitka zewnętrzna okapu więźby od zewnątrz budynku | m3 | 0,4541 = 0.454 |
| 5 | Pokrycie dachu i sufit komórek |  |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 2 0403-02 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 65,6 |
| 26 d.5 | KNNR 2 0508-01 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe | m2 | 65,6 |
| 27 d.5 | KNNR 2 0508-02 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory | m | 21 |
| 28 d.5 | KNNR 2 0508-03 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe | m | 34,7 |
| 29 d.5 | KNNR 2 0508-04 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne | m | 34,7 |
| 30 d.5 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m | 36 |
| 31 d.5 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej | m | 12 |
| 32 d.5 | NNRNKB 202 2028-01 | Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu - sufity mocowane do konstrukcji więźby dachowej w komórkach lokatorskich - 5,19 x 6 = 31,14 m2 | m2 | 31,14 |
| 6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 1027-01 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. do 1.5 m2 - 1,0x2,05x6 = 12,3 m2 (kpl. z ościeżnicą i zamkiem) | m2 | 12,3 |
| 7 | Uwarstwienie posadzki |  |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-02 1101-03 | Podkłady murarskie z tłucznia na podł.gruntowym gr. 10 cm - 10,8x3,05x0,1 = 3,29 m3 | m3 | 3,29 |
| 35 d.7 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - 10,8x3,05 = 32,94 m2 | m2 | 32,94 |
| 36 d.7 | KNR 2-02 0602-05 | Jak wyżej lecz izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z Dysperbitu | m2 | 32,94 |
| 37 d.7 | KNNR 2 1202-01 | Posadzka cementowa zatarte na gładko gr. 20 mm (wylewka betonowa beton B10) | m2 | 32,94 |
| 38 d.7 | KNNR 2 1202-03 | Jak wyżej lecz - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 32,94 |
| 8 | Elewacja oraz tynk wewnętrzny oraz opaska budynku z podjazdem |  |  |  |
| 39 d.8 | KNNR 2 1004-01 | Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura nakrapiana o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm - 2,55x28,7 = 73,18 m2 - minus otwory 12,3 = 60,88 m2 (łącznie z cokołem) | m2 | 60,88 |
| 40 d.8 | KNR 0-17 2609-06 | Jak wyżej lecz - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 60,88 |
| 41 d.8 | KNR 0-17 2609-08 | Jak wyżej lecz - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 60,88 |
| 42 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | Opaska budynku z podestem wejściowym z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 24,49 |
| 43 d.8 | KNR 2-31 0401-01 | Jak wyżej lecz - rowki pod obżerza betonowe w gruncie kat.I-II | m | 33,1 |
| 44 d.8 | KNR 2-31 0407-02 | Jak wyżej lecz - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m | 33,1 |
| 45 d.8 | KNNR 2 0801-01 | Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian - ściany wewnętrzne - 49,4 m2 - ścianki działowe - 65,56 m2 ..................................................... Razem = 114,96 m2 | m2 | 114,96 |
| 46 d.8 | KNNR 2 1401-01 | Jak wyżej lecz malowanie tynków wewnętrznych gładkich oraz sufitu farbą wapienną - ściany wewnętrzne - 114,96 m2 - sufity - 31,14 m2 ................................................. Razem = 146,1 m2 | m2 | 146,1 |

# Zestawienie roboczogodzin

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 865.2891 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | środek transportowy | m-g | 3.6641 |  |  |
| 2. | wyciąg | m-g | 2.4632 |  |  |
| 3. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | m-g | 25.2309 |  |  |
| 4. | wibrator powierzchniowy | m-g | 3.1836 |  |  |
| 5. | giętarka do prętów | m-g | 1.7853 |  |  |
| 6. | nożyce do prętów | m-g | 2.1047 |  |  |
| 7. | prościarka do prętów | m-g | 1.1508 |  |  |
| 8. | piła do ciecia kostki | m-g | 0.6125 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Zestawienie materiałów

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, śr. 12 i 6 mm | t | 0.4457 |  |  |
| 2. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm | kg | 83.6413 |  |  |
| 3. | spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 | kg | 1.0077 |  |  |
| 4. | kątownik aluminiowy | m | 71.5933 |  |  |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 5.4323 |  |  |
| 6. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 3.9608 |  |  |
| 7. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 72.0000 |  |  |
| 8. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 3.8459 |  |  |
| 9. | płyty dachowe blachodachówki | m2 | 73.4721 |  |  |
| 10 | gąsiory do blach dachówkowych | m | 21.6301 |  |  |
| 11 | wiatrownice boczne | m | 39.9054 |  |  |
| 12 | blacha okapowa | m | 35.7410 |  |  |
| 13 | xylamit popularny | kg | 0.9798 |  |  |
| 14 | farba wapienna sucha mieszanka | kg | 35.0632 |  |  |
| 15 | farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 2.8287 |  |  |
| 16 | farba olejna do gruntowania | dm3 | 2.8293 |  |  |
| 17 | szpachlówka celulozowa | dm3 | 2.5826 |  |  |
| 18 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych | kg | 304.4000 |  |  |
| 19 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) | kg | 54.7889 |  |  |
| 20 | folia polietylenowa gr. 0,20 mm | m2 | 85.2833 |  |  |
| 21 | piasek do zapraw | m3 | 2.0854 |  |  |
| 22 | gruz ceglany - uzyskany z wyburzeń | m3 | 3.5532 |  |  |
| 23 | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" | t | 0.2865 |  |  |
| 24 | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 32.3859 |  |  |
| 25 | łączniki rozporowe kpl. | szt | 63.5273 |  |  |
| 26 | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 13.7000 |  |  |
| 27 | taśma spoinowa | m | 53.8000 |  |  |
| 28 | wkręty | szt | 476.5000 |  |  |
| 29 | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm | szt | 400.1394 |  |  |
| 30 | płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 268.7955 |  |  |
| 31 | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt | 568.0755 |  |  |
| 32 | bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm | szt | 363.4769 |  |  |
| 33 | obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 33.7625 |  |  |
| 34 | kostka brukowa 6 cm szara | m2 | 25.1022 |  |  |
| 35 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 54.7931 |  |  |
| 36 | masa asfaltowa | kg | 2.3042 |  |  |
| 37 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 46.0476 |  |  |
| 38 | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 2.1556 |  |  |
| 39 | emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 3.4430 |  |  |
| 40 | Dysperbit 2x | kg | 89.5161 |  |  |
| 41 | beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 | m3 | 7.2626 |  |  |
| 42 | tynk dekoracyjny | kg | 191.7716 |  |  |
| 43 | zaprawa wyrównująca (sucha) | kg | 204.5572 |  |  |
| 44 | podkład z tynku podkładowego | kg | 19.1753 |  |  |
| 45 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 1.4033 |  |  |
| 46 | zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 | 3.5333 |  |  |
| 47 | zaprawa cementowo-wapienna M4 | m3 | 1.6445 |  |  |
| 48 | emulsja gruntująca | kg | 18.2620 |  |  |
| 49 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.1378 |  |  |
| 50 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1763 |  |  |
| 51 | deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II | m3 | 0.3936 |  |  |
| 52 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II - drewno klasy 33 (C30) | m3 | 2.6215 |  |  |
| 53 | łaty iglaste kl. III | m3 | 0.1277 |  |  |
| 54 | łaty iglaste nasycone, kl.II | m3 | 0.7872 |  |  |
| 55 | drzwi drewniane zewnętrzne z ościeżnicą | m2 | 12.3000 |  |  |
| 56 | siatka z włókna szklanego | m2 | 69.1000 |  |  |
| 57 | woda z rurociągu | m3 | 0.7083 |  |  |
| 58 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0845 |  |  |
| 59 | drewno opałowe - z demontażu | kg | 36.2178 |  |  |
| 60 | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m3 | 0.0008 |  |  |
| 61 | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| 62 | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Przedmiar robót Segment nr 6 Komórki lokatorskie | jedn. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 27,54 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0125-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem - 8,0x10,0=80,0 m2 | m2 | 80 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 6,39+6,39+3,7+3,7= 20,18m x 1,3 x 1,05 = 27,54 m3 | m3 | 27,54 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - 27,54 - 8,77 = 18,77 m3 | m3 | 18,77 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - 8,77 m3 | m2 | 8,77 |
| 2 | Ławy fundamentowe - żelbetowe + ściany fundamentowe |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych - 20,18x2x0,3= 12,11 m2 | m2 | 12,11 |
| 7 d.2 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm dotyczy ław żelbetowych | t | 0,155 |
| 8 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych betonem chudziakiem gr. 10 cm - 0,45x0,1x20,18 = 0,91 m3 | m3 | 0,91 |
| 9 d.2 | KNNR 2 0107-01 | Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 - 0,4x0,3x20,18= 2,42 m3 | m3 | 2,42 |
| 10 d.2 | KNNR 2 0601-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - ławy fundamentowe - 0,4x20,18= 8,07 m2 | m2 | 8,07 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - 0,25x1,08x20,18 = 5,44 m3 | m3 | 5,44 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu - ściana fundamentowa - 1,08x20,18 = 21,79 m2 | m2 | 21,79 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych - 0,25x20,18 = 5,04 m2 | m2 | 5,04 |
| 3 | Ściany nadziemia |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - 6,54+6,54+3,55+3,55 = 20,18 m - 20,18 x 2,15 = 43,39 m2 - otwory 4,1 m2 = 39,29 m2 | m2 | 39,29 |
| 15 d.3 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm - 3,05 x 2,15 x 2 = 13,11 m2 | m2 | 13,11 |
| 16 d.3 | KNNR 2 0302-05 | Otwory - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c | otw. | 3 |
| 17 d.3 | KNNR 2 0101-05 | Deskowanie tradycyjne wieńców - 20,18 x 0,2 x 2 = 8,07 m2 | m2 | 8,07 |
| 18 d.3 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi A-1 o śr. do 12 i 6 mm | t | 0,141 |
| 19 d.3 | KNNR 2 0107-06 | Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 20,18 x 0,2 x 0,25 = 1,0 m3 | m3 | 1,0 |
| 4 | Więźba dachowa - konstrukcja |  |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie z tarcicy nasyc. K1, K2, K3, K10, K11, KK - drewno klasy 33 (C30) wg zestawienia - 0,4939 x 10% = 0,5433 m3 | m3 | 0,5433 = 0.543 |
| 21 d.4 | KNR 2-02 0407-02 | Murłata - z tarcicy nasyc. MR1, MR6 - wg. zestawienia - śruby kotwiące murłatę fi. 12 z gwintowaną końcówką o rozstawie co 1,5-2,0 m w wieńcu - 0,193 x 10% = 0,212 m3 | m3 drew. | 0,212 |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0409-04 | Jętki z tarcicy nasyc. J1 - wg. zestawienia | m3 | 0,0389 = 0.039 |
| 23 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Wymiany z tarcicy nasyconej W1 - wg. zestawienia 0,026 Belka kalenicowa z tarcicy nasyconej BK1 - wg. zestawienia 0,045 Miecz z tarcicy nasyconej M1 - wg. zestawienia 0,0187 Belki drewniane z tarcicy nasyconej B1, BB4, BBK4 - wg. zestawienia 0,383 | m3 | 0,4727 = 0.473 |
| 24 d.4 | KNR 2-02 0409-05 | Podbitka zewnętrzna okapu więźby od zewnątrz budynku | m3 | 0,3472 = 0.347 |
| 5 | Pokrycie dachu i sufit komórek |  |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 2 0403-02 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 40,76 |
| 26 d.5 | KNNR 2 0508-01 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe | m2 | 40,76 |
| 27 d.5 | KNNR 2 0508-02 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory | m | 17,0 |
| 28 d.5 | KNNR 2 0508-03 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe | m | 26,18 |
| 29 d.5 | KNNR 2 0508-04 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne | m | 26,18 |
| 30 d.5 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m | 26,2 |
| 31 d.5 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej | m | 12 |
| 32 d.5 | NNRNKB 202 2028-01 | Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu - sufity mocowane do konstrukcji więźby dachowej w komórkach lokatorskich - 6,41 x 3 = 19,23 m2 | m2 | 19,23 |
| 6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 1027-01 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. do 1.5 m2 - 1,0x2,05x3 = 6,15 m2 (kpl. z ościeżnicą i zamkiem) | m2 | 6,15 |
| 7 | Uwarstwienie posadzki |  |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-02 1101-03 | Podkłady murarskie z tłucznia na podł.gruntowym gr. 10 cm - 6,,54x3,05x0,1 = 1,99 m3 | m3 | 1,99 |
| 35 d.7 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - 6,54x3,05 = 19,47 m2 | m2 | 19,47 |
| 36 d.7 | KNR 2-02 0602-05 | Jak wyżej lecz izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z Dysperbitu | m2 | 19,47 |
| 37 d.7 | KNNR 2 1202-01 | Posadzka cementowa zatarte na gładko gr. 20 mm (wylewka betonowa beton B10) | m2 | 19,47 |
| 38 d.7 | KNNR 2 1202-03 | Jak wyżej lecz - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 19,47 |
| 8 | Elewacja oraz tynk wewnętrzny oraz opaska budynku z podjazdem |  |  |  |
| 39 d.8 | KNNR 2 1004-01 | Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura nakrapiana o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm - 2,55x20,18 = 51,46 m2 - minus otwory 6,15 = 45,31 m2 (łącznie z cokołem) | m2 | 45,31 |
| 40 d.8 | KNR 0-17 2609-06 | Jak wyżej lecz - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 45,31 |
| 41 d.8 | KNR 0-17 2609-08 | Jak wyżej lecz - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 45,31 |
| 42 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | Opaska budynku z podestem wejściowym z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 17,25 |
| 43 d.8 | KNR 2-31 0401-01 | Jak wyżej lecz - rowki pod obżerza betonowe w gruncie kat.I-II | m | 24,5 |
| 44 d.8 | KNR 2-31 0407-02 | Jak wyżej lecz - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m | 24,5 |
| 45 d.8 | KNNR 2 0801-01 | Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian - ściany wewnętrzne - 39,29 m2 - ścianki działowe - 26,22 m2 ..................................................... Razem = 65,51 m2 | m2 | 65,51 |
| 46 d.8 | KNNR 2 1401-01 | Jak wyżej lecz malowanie tynków wewnętrznych gładkich oraz sufitu farbą wapienną - ściany wewnętrzne - 65,51 m2 - sufity - 19,23 m2 ................................................. Razem = 84,74 m2 | m2 | 84,74 |

## Zestawienie roboczogodzin

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | # Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 576.4718 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

## Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | środek transportowy | m-g | 2.3177 |  |  |
| 2. | wyciąg | m-g | 1.5642 |  |  |
| 3. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t | m-g | 16.9336 |  |  |
| 4. | wibrator powierzchniowy | m-g | 2.2432 |  |  |
| 5. | giętarka do prętów | m-g | 1.1929 |  |  |
| 6. | nożyce do prętów | m-g | 1.4065 |  |  |
| 7. | prościarka do prętów | m-g | 0.7688 |  |  |
| 8. | piła do ciecia kostki | m-g | 0.4313 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

## Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, śr. 12 i 6 mm | t | 0.2978 |  |  |
| 2. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm | kg | 66.0000 |  |  |
| 3. | spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 | kg | 0.8019 |  |  |
| 4. | kątownik aluminiowy | m | 53.2867 |  |  |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 3.6994 |  |  |
| 6. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 3.9608 |  |  |
| 7. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 52.3993 |  |  |
| 8. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 2.1659 |  |  |
| 9. | płyty dachowe blachodachówki | m2 | 45.6512 |  |  |
| 10. | gąsiory do blach dachówkowych | m | 17.5099 |  |  |
| 11. | wiatrownice boczne | m | 30.1071 |  |  |
| 12. | blacha okapowa | m | 26.9658 |  |  |
| 13. | xylamit popularny | kg | 0.6162 |  |  |
| 14. | farba wapienna sucha mieszanka | kg | 20.3383 |  |  |
| 15. | farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1.4147 |  |  |
| 16. | farba olejna do gruntowania | dm3 | 1.4146 |  |  |
| 17. | szpachlówka celulozowa | dm3 | 1.2913 |  |  |
| 18. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) | kg | 40.7778 |  |  |
| 19. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych | kg | 226.5556 |  |  |
| 20. | folia polietylenowa gr. 0,20 mm | m2 | 52.9917 |  |  |
| 21. | piasek do zapraw | m3 | 1.4745 |  |  |
| 22. | gruz ceglany - uzyskany z wyburzeń | m3 | 2.1492 |  |  |
| 23. | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" | t | 0.2018 |  |  |
| 24. | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 19.9986 |  |  |
| 25. | łączniki rozporowe kpl. | szt | 39.2273 |  |  |
| 26. | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 8.4600 |  |  |
| 27. | taśma spoinowa | m | 33.2000 |  |  |
| 28. | wkręty | szt | 294.2500 |  |  |
| 29. | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm | szt | 318.2493 |  |  |
| 30. | płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 107.5010 |  |  |
| 31. | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt | 398.7516 |  |  |
| 32. | bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm | szt | 255.1346 |  |  |
| 33. | obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 24.9900 |  |  |
| 34. | kostka brukowa 6 cm szara | m2 | 17.6814 |  |  |
| 35. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 38.5172 |  |  |
| 36. | masa asfaltowa | kg | 1.3625 |  |  |
| 37. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 31.6381 |  |  |
| 38. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 1.5111 |  |  |
| 39. | emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 2.4241 |  |  |
| 40. | Dysperbit 2x | kg | 57.7638 |  |  |
| 41. | beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 | m3 | 5.2099 |  |  |
| 42. | tynk dekoracyjny | kg | 142.7284 |  |  |
| 43. | zaprawa wyrównująca (sucha) | kg | 152.2399 |  |  |
| 44. | podkład z tynku podkładowego | kg | 14.2680 |  |  |
| 45. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.8475 |  |  |
| 46. | zaprawa cementowo-wapienna M2 | m3 | 2.1977 |  |  |
| 47. | zaprawa cementowo-wapienna M4 | m3 | 1.1265 |  |  |
| 48. | emulsja gruntująca | kg | 13.5936 |  |  |
| 49. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0968 |  |  |
| 50. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1251 |  |  |
| 51. | deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II | m3 | 0.2446 |  |  |
| 52. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II - drewno klasy 33 (C30) | m3 | 1.6828 |  |  |
| 53. | łaty iglaste kl. III | m3 | 0.0788 |  |  |
| 54. | łaty iglaste nasycone, kl.II | m3 | 0.4891 |  |  |
| 55. | drzwi drewniane zewnętrzne z ościeżnicą | m2 | 6.1500 |  |  |
| 56. | siatka z włókna szklanego | m2 | 51.4257 |  |  |
| 57. | woda z rurociągu | m3 | 0.5083 |  |  |
| 58. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0605 |  |  |
| 59. | drewno opałowe - z demontażu | kg | 25.0164 |  |  |
| 60. | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m3 | 0.0005 |  |  |
| 61. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| 62. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 13

Elementy kalkulacyjne do kosztorysowania robót

| Poz. | Element | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stawka roboczogodziny kosztorysowej | zł/rg |  |
| 2 | Wskaźnik kosztów pośrednich ................... | % |  |
| 3. | Wskaźnik zysku | % |  |
| 4 | Cena pracy sprzętu | zł/mg |  |
| 5 | Wskaźnik kosztów pośrednich | % |  |
| 6 | Wskaźnik zysku . | % |  |
| 7 | Ceny materiałów | wg zestawienia M | wg zestawienia M |
| 8 | Wskaźnik kosztów zakupu | % |  |

W tabeli należy wstawić wskaźniki kosztów zastosowanych dla wyliczenia elementów robót