- PRZEDMIAR ROBÓT

Kanalizacja deszczowa

| Lp | Podstawa | OPIS POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | Roboty ziemne | x | x |
| 1. | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV (50m x 0,8m x 1,10m)=44,00 | m3 | 44,00 |
| 2. | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV (20,80m x 1,05m x 1,50m)+(133,05m x 1,0m x 1,2m)+ (524,7m x 0,96m x 1,1m) = 32,76+159,66+554,08 =746,50 | m3 | 746,50 |
| 3. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (3,14 x 0,125m x 0,125m x 20,80m)+(3,14 x 0,1m x 0,1m x 133,05m)+(3,14 x 0,08 x 0,08 x 524,7)=1,02 + 4,18 + 10,54 = 15,74 | m3 | 15,74 |
| 4. | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 15,74 |
| 5. | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV (678,55m x 1,1m x 2) = 1492,81 | m2 | 1492,81 |
| 6. | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (2,5 x 2,5 x 65 x 2)+(3,0 x 3,0 x 1 x 2)+(1,5 x 1,5 x 121 x 2) = 812,50 + 18 + 544,50 = 1375,0 | m2 | 1375,0 |
| 7. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV | m3 | 790,50 |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. | szt. | 50 |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Analogia - pompowanie wody z wykopu z zespołem prądotwórczym | godz. | 480 |
| x | x | Roboty montażowe | x | x |
| 10. | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (20,8m x 0,15m x 1,05m)+(133,05m x 0,15m x 1,0m)+(524,70m x 0,15m x 0,96m) = 3,28 + 19,96 + 75,56 = 98,80 | m3 | 98,80 |
| 11. | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm [[20,8x[(0,3x1,05)+(0,8x0,25)]]+[133,05x[(0,3x1,0)+(0,8x0,2)]+[524,70x[(0,3x0,96)+(0,8x0,16)]= 10,71 + 61,2 + 218,27 = 290,18 + 15,74 = 305,92 | m3 | 305,92 |
| 12. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 537,70 |
| 13. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 133,05 |
| 14. | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 20,80 |
| 15. | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i studnie (2,5 x 2,5 x 12 x 0,2)+(1,5 x 1,5 x 121 x 0,2) = 15,0 + 54,45 = 69,45 | m2 | 69,45 |
| 16. | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową B45 (2,5 x 2,5 x 12 x 0,2)+(1,5 x 1,5 x 121 x 0,12) = 15,0 + 32,67 = 47,67 | m3 | 47,67 |
| 17. | KNNR 4 1424-02 | Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 121,0 |
| 18. | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, łączonych na uszczelkę, | szt. | 12,0 |
| 19. | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | -30,0 |
| 20. | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1500 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę – studnia chłonna | szt. | 53 |
| 21. | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1500 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości – studnia chłonna | szt. | -106 |
| 22. | KNNR 4 1413-05 | Analogia - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 2000 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę – studnia chłonna | szt. | 1 |
| 23. | KNNR 4 1413-06 | Analogia - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 2000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości – studnia chłonna | szt. | -2 |
| 24. | KNNR 4 1427-01 | Analogia - przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi - otwór o śr. 160 mm | szt. | 220,0 |
| 25. | KNNR 4 1427-02 | Analogia - przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi - otwór o śr. 200 mm | szt. | 22,0 |
| 26. | KNNR 4 1427-03 | Analogia - przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi - otwór o śr. 250 mm | szt. | 6,0 |
| 27. | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - obudowa włazów studzienek i studni | m3 | 8,90 |
| 28. | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 160 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 110,0 |
| 29. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 100 |
| 30. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 66 |
| 31. | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, wraz z oczyszczeniem | szt. | 2 |
| 32. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 11,0 |
| 33. | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 250 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 3,0 |
| 34. | KNNR 4 1512-03 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 121 x 0,785m2 | m2 | 94,98 |
| 35. | KNNR 4 1512-04 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa | m2 | 94,98 |
| 36. | KNNR 4 1506-09 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 18,0 |
| 37. | KNNR 4 1507-09 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 18,0 |
| 38. | KNNR 4 1506-11 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 106,0 |
| 39. | KNNR 4 1507-11 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 106,0 |
| 40. | KNNR 4 1506-11 | Analogia - Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 2000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 2,0 |
| 41. | KNNR 4 1507-11 | Analogia - Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 2000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 2,0 |
| 42. | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 22 |
| 43. | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 22 |
| 44. | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 1 |
| 45. | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 1 |
| 46. | Analogia | Trójnik 90o 160/160 | szt. | 6 |
| 47. | Analogia | Łuk 90o 160mm | szt. | 6 |
| X | x | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY | x | x |
| 48. |  | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | kpl. | 1,0 |