TERMISAN

INŻYNIERIA SYSTEMÓW SANITARNYCH

65-140 ZIELONA GÓRA UL.BRACI GIERYMSKICH 37

tel.068 326 83 03  fax.068  326 83 03

PRZEDMIAR ROBÓT

DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

KOD CPV:	45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa zadania:	budowa Sieci Wodociągowej

Adres:	ul. Pocztowa

Działka nr 1224, 1226, 1231/1, 1232/1 i 1232/2

66-010 Nowogród Bobrzański

Zamawiający:	Gmina Nowogród Bobrzański

Adres:	Urząd Miejski

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

Rodzaj robót:	Roboty Inżynieryjne

Data opracowania:	Sierpień 2008 r.

Ogólna charakterystyka robót

Zakres opracowania obejmuje sieć wodociągową od W1 do W2 oraz od TR2 do Z2 i do studzienek wodomierzowych (SW1, SW2 i SW3).

Sieć wodociągowa.

Rury PE100 SDR17 PN10.

Zasuwy miękkouszczelnione.

Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem

Podsypka gr.10 mm.

Obsypka ręczna do wysokości 30 cm nad rurociągami gruntem z wykopu uprzednio przesianym.

Wykopy ze skarpami, wzdłuż gazociągu, kabli telefonicznych, kabli elektrycznych oraz w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym ręczne pozostałe mechaniczne..

Zasypanie ręczne i mechaniczne.

Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza szerokości 40 cm z wtopionym płaskownikiem.

Istniejące nawierzchnie po robotach doprowadzone do stanu istniejącego.

Wywózka ziemi i gruzu na odległość do 10 km.

Studzienki wodomierzowe z HDPE z włazem ciężkim D400 o średnicy 1200 mm (SW1 i SW3) oraz 1500 mm (SW2).

Wodomierze skrzydełkowe Flodis klasy C.

Zawory antyskażeniowe typ BA2760.

Armatura odcinająca w studzienkach wodomierzowych kulowa gwintowana.

Kosztorys nie uwzględnia kosztów zamknięcia drogi, obsługi geodezyjnej oraz kosztów utylizacji wywożonych materiałów.

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 6 0806-0200 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 36,000 |  |  |
| 1.1.2 | KNNR 6 0802-0600 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 6 0801-0600 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 103,500 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - nakłady za dodatkowe 9 km Krotność= 9,00 | m3 | 103,500 |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 6 0401-0400 | Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 20x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z demontażu | m | 36,000 |  |  |
| 1.1.8 | KNNR 6 0109-0200 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.1.9 | KNR 2-31 0308-0100 | Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubości 12 cm | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 2-31 0308-0300 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm | m2 | 345,000 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNNR 1 0305-0200 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o głębokości do 1,5 m. Grunt kategorii III | m3 | 512,430 |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 1 0305-0500 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczete 0,5 m głębokości. Grunt kategorii III | m3 | 512,430 |  |  |
| 1.2.3 | KNNR 1 0210-0100 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-III | m3 | 816,582 |  |  |
| 1.2.4 | KNNR 1 0212-0200 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III | m3 | 20,079 |  |  |
| 1.2.5 | KNNR 1 0214-0500 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV | m3 | 756,604 |  |  |
| 1.2.6 | KNNR 1 0317-0100 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III | m3 | 375,793 |  |  |
| 1.2.7 | KNNR 1 0206-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III | m3 | 43,041 |  |  |
| 1.2.8 | KNNR 1 0208-0200 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - nakłady za dodatkowe 9 km Krotność= 9,00 | m3 | 43,041 |  |  |
| 1.3 |  | Roboty inżynieryjne |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNNR 4 1411-0100 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m3 | 26,532 |  |  |
| 1.3.2 | KNNR 11 0406-0500 analogia | Studzienka wodomierzowa o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym ciężkim | studnia | 2,000 |  |  |
| 1.3.3 | KNNR 11 0406-0500 analogia | Studzienka wodomierzowa o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1500 mm z włazem żeliwnym ciężkim | studnia | 1,000 |  |  |
| 1.3.4 | KNNR 4 1701-0300 | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150 mm ( trójnik żeliwny kołnierzowy dn 150 mm + dwa łączniki kołnierzowo-rurowe dn 150 mm) | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.5 | KNNR 4 1011-0401 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - trójnik siodłowy 110/50 mm | złącze | 1,000 |  |  |
| 1.3.6 | KNNR 4 1011-0701 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - tójnik siodłowy 160/50 mm | złącze | 1,000 |  |  |
| 1.3.7 | KNNR 4 1009-0100 analogia | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 1.3.8 | KNNR 4 1009-0100 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 1,000 |  |  |
| 1.3.9 | KNNR 4 1009-0400 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 63,000 |  |  |
| 1.3.10 | KNNR 4 1009-0700 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm | m | 328,000 |  |  |
| 1.3.11 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160/90 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.3.12 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160/110 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.13 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - trójnik redukcyjny 160/63 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.14 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - kolano 160/90° | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.15 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - zaślepka 160 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.16 | KALKULACJA INDYWIDUALNA | Koszty zakupu kształtek zgrzewanych doczołowo - zaślepka 110 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.17 | KNNR 4 1010-0401 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | złącze | 9,000 |  |  |
| 1.3.18 | KNNR 4 1010-0701 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | złącze | 36,000 |  |  |
| 1.3.19 | KNNR 4 1012-0100 analogia | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz - 50/40 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.3.20 | KNNR 4 1012-0100 analogia | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz - 63/50 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.3.21 | KNNR 4 1012-0100 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz - 90/80 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.3.22 | KNNR 4 1012-0200 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 140 mm na luźny kołnierz - 110/100 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.3.23 | KNNR 4 1012-0200 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 140 mm na luźny kołnierz - 160/150 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.24 | KNNR 4 1014-0200 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - króciec dwukołnierzowy 80/800 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.3.25 | KNNR 4 1119-0100 | Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm gł.zabudowy 1500 mm z podwójnym zamknięciem | kpl | 4,000 |  |  |
| 1.3.26 | KNNR 4 1112-0100 | Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe z obudową o średnicy 40 mm montowane na rurociągach z PE | kpl | 2,000 |  |  |
| 1.3.27 | KNNR 4 1112-0100 | Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe z obudową o średnicy 50 mm montowane na rurociągach z PE | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.28 | KNNR 4 1112-0200 | Zasuwy miekkouszczelnione kołnierzowe z obudową o średnicy 100 mm montowane na rurociągach z PE | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.29 | KNNR 4 1112-0300 | Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe z obudową o średnicy 150 mm montowane na rurociągach z PE | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.30 | KNNR 4 1606-0100 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm | próba | 1,000 |  |  |
| 1.3.31 | KNNR 4 1606-0200 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm | próba | 2,000 |  |  |
| 1.3.32 | KNNR 4 1611-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 2,000 |  |  |
| 1.3.33 | KNNR 4 1612-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 2,000 |  |  |
| 1.3.34 | KNNR 11 0501-0400 | Obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem | m3 | 147,121 |  |  |
| 1.3.35 | KNR 2-19 0219-0100 analogia | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wtopionym płaskownikiem | m | 391,000 |  |  |
| 1.3.36 | KNR 2-19 0134-0200 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 13,000 |  |  |
| 1.3.37 | KNNR 4 0123-0312 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o średnicy nominalnej 50 mm.Zawory kulowe | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.38 | KNNR 4 0140-0400 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 32 mm - Flodis kl.C | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.3.39 | KNNR 4 0130-0601 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.40 | KNNR 4 0130-0600 analogia | Zawory antyskażeniowe typ BA 2760 o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.41 | KNNR 4 0123-0112 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o średnicy nominalnej 32 mm.Zawory kulowe | kpl | 2,000 |  |  |
| 1.3.42 | KNNR 4 0140-0200 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20 mm - Flodis kl.C | kpl | 2,000 |  |  |
| 1.3.43 | KNNR 4 0130-0401 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3.44 | KNNR 4 0130-0400 analogia | Zawory antyskażeniowe typ BA2760 o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 1,000 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |