| Rodos 6.8.9.2 [9504] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Moje boisko "ORLIK 2012" przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |
|  |  | 1.1. Wycinka drzew |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0103/01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm | szt | 10 |
| 2 | KNR 2-01 0103/02 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm | szt | 15 |
| 3 | KNR 2-01 0103/04 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm | szt | 15 |
| 4 | KNNR 1 0104/10 | Karczowanie pni o średnicy 10-15cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV | szt | 10 |
| 5 | KNNR 1 0104/11 | Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV | szt | 15 |
| 6 | KNNR 1 0104/13 | Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV | szt | 15 |
| 7 | KNR 2-01 0110/01 | Transport dłużyc na odległość do 2km | m3 | 8,2 |
| 8 | KNR 2-01 0110/02 | Transport karpiny na odległość do 2km | mp | 5,8 |
| 9 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 14,8 |
|  |  | 1.2. Rozbiórki i demontaże |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 44 |
| 11 | KNR 4-04 0603/07 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 10 do 15cm - -NAWIERZCHNIA BETONOWA DROGI DOJAZDOWEJ I PRZEDPROŻY | m3 | 13,2 |
| 12 | KNR 2-25 0308/02 | Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych | m2 | 20 |
| 13 | KNR 2-31 0818/04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach | m | 58 |
| 14 | KNR 4-01 0429/03 | Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych | m2 | 20,8 |
| 15 | KNR 4-04 0602/01 | Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej | m3 | 18,1 |
| 16 | KNR 4-04 0603/02 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ław o grubości ponad 20 do 30cm | m3 | 6,5 |
| 17 | KNR 4-04 0603/06 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 5 do 10cm | m3 | 1,5 |
| 18 | KNR 4-01 0108/19 | Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 24,8 |
| 19 | KNR 4-01 0108/17 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 18,1 |
| 20 | KNR 4-01 0108/20 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 42,9 |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za wywiezienie gruzu na wysypisko | t | 77,2 |
|  |  | 1.3. Roboty przygotowawcze- zdjęcie humusu |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ZDJĘCIE HUMUSU | ha | 0,359 |
| 23 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - | m2 | 3590 |
| 24 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - NADMIAR HUMUSU | m3 | 482 |
| 25 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 8) | m3 | 482 |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Koszty składowania na wysypisku gruntu humusu po odjęciu na podkład pod trawniki | m3 | 482 |
|  |  | 1.4. Roboty ziemne |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - ANALOGIA; POMIARY POD NASYP BOISKA PIŁKARSKIEGO | m3 | 1222 |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i dowóz gruntu na nasyp samochodami samowyładowczymi 15-20t z odległość do 10km | m3 | 1222 |
| 29 | KNR 2-01 0313/01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi -25% | m3 | 306 |
| 30 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami-25% | m3 | 306 |
| 31 | KNR 2-01 0235/01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) | m3 | 916 |
| 32 | KNR 2-01 0237/07 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t | m3 | 916 |
|  |  | 2. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ o wym. 62,0*30,0m |  |  |
|  |  | 2.1. Podbudowa z obrzeżem |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 184 |
| 34 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - POD ŁAWY | m2 | 36,8 |
| 35 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 184 |
| 36 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki ( BETON B15 - 0,04m3/mb) | m3 | 7,4 |
| 37 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - PIASEK DO NAW. DROGOWYCH | m2 | 1860 |
| 38 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm ( TŁUCZEŃ KAMIENNY 31,5-63mm) | m2 | 1860 |
| 39 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - ZMNIEJSZENIE O 5 cm (Krotność= 5) | m2 | -1860 |
| 40 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm ( KLINIEC KAMIENNY 4-31,5 + MIAŁ 0-4mm) | m2 | 1860 |
| 41 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm) | m2 | 1860 |
|  |  | 2.2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy |  |  |
| 42 | Kalkulacja indywidualna | Zakup, dostawa i ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys.60mm z wykonaniem kompletu linii oraz zasypanie piaskiem kwarcowym i granulatem w ilosci zgodnej z technologią zastosowanej trawy | m2 | 1860 |
|  |  | 2.3. Wyposażenie boiska do piłki nożnej |  |  |
| 43 | KNR 2-23 0308/02 | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego B2O - POD BRAMKI 2,0*5,0m o wymiarze 0,4*0,4*0,6m | m3 | 0,38 |
| 44 | KNR 2-23 0309/03 | Osadzenie tulei do słupków piłki nożnej, obsada przednia - TULEJA W KOMPLECIE Z BRAMKĄ | szt | 4 |
| 45 | KNR 2-23 0310/07 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej - BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWEJ 5,0*2,0 Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z SIATKĄ TURNIEJOWA O gr. SPLOTU 3-4mm | szt | 2 |
| 46 | Kalkulacja indywidualna | DODATKOWE WYPOSAŻENIE BOISKA TRENINGOWEGO DO PIŁKI NOZNEJ - CHORĄGIEWKI PRZEGUBOWE | szt. | 4 |
|  |  | 3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE (koszykówka, siatkówka ) o wym. 32,1*19,1m |  |  |
|  |  | 3.1. Podbudowa z obrzeżem |  |  |
| 47 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 634 |
| 48 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2) | m2 | -634 |
| 49 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 102,4 |
| 50 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - POD ŁAWY | m2 | 20,5 |
| 51 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 102,4 |
| 52 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki ( BETON B15 - 0,04m3/mb) | m3 | 4,1 |
| 53 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - PIASEK DO NAW. DROGOWYCH | m2 | 613,1 |
| 54 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm ( TŁUCZEŃ KAMIENNY 31,5-63mm) | m2 | 613,1 |
| 55 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - ZMNIEJSZENIE O 5 cm (Krotność= 5) | m2 | -613,1 |
| 56 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm ( KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm) | m2 | 613,1 |
| 57 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm) (Krotność= 3) | m2 | -613,1 |
|  |  | 3.2. Nawierzchnia poliuretanowa z granulatem EPDM |  |  |
| 58 | Kalkulacja indywidualna | Podkład amortyzująco -wyrównawczy typu ET gr.35mm pod nawierzchnię poliuretanową | m2 | 613,1 |
| 59 | Kalkulacja indywidualna | Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk, gr.13mm typu z liniami dla boisk do koszykówki i siatkówki - dwukolorowa | m2 | 613,1 |
|  |  | 3.3. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego |  |  |
| 60 | KNR 2-23 0308/03 | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego B20 - KOSZYKÓWKA, wym. 1,0*1,0*1,0m; ANALOGIA | m3 | 4 |
| 61 | KNR 2-23 0308/01 | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3 - BETON B20- SIATKÓWKA( 0,5*0,5*0,6m), | m3 | 0,3 |
| 62 | KNR 2-23 0309/02 | Osadzenie tulei słupków do siatkówki - TULEJA MONTAZOWA Z DEKLEM | szt | 2 |
| 63 | Kalkulacja indywidualna | MONTAŻ ZESTAWU DO SIATKÓWKI - SŁUPKI ALUMINIOWE OWALNE WIELOFUNKCYJNE Z REGULACJA WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA SIATKI + SIATKA DO SIATKÓWKI CZARNA Z ANTENKĄ, WZMOCNIONA TAŚMĄ , KRZESEŁKO SEDZIOWSKIE | kpl | 1 |
| 64 | Kalkulacja indywidualna | MONTAZ ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI - KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI OCYNKOWANA OGNIOWO, DWUSŁUPOWA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ, OSADZONA NA STALE W BETONIE, DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA RAMIENIA 1,6m + TABLICA DO KOSZYKÓWKI EPOKSYDOWA 180*105cm W RAMIE METALOWEJ OCYNKOWANEJ Z WZMOCNIONĄ OBRĘCZĄ UCHYLNĄ OCYNKOWANĄ I SIATKĄ ŁAŃCUCHOWĄ | kpl | 2 |
|  |  | 4. OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTY |  |  |
|  |  | 4.1. Ogrodzenie panelowe systemowe boiska piłkarskiego - l=185m, h=4,0m |  |  |
| 65 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIA o wym. 0,3*0,3*1,0m | szt | 72 |
| 66 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW BRAMY I FURTKI o wym. 0,4*0,4*1,0m | szt | 3 |
| 67 | KNR 2-01 0415/01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II | m3 | 7 |
| 68 | KNR 4-01 0203/01 | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych - FUNDAMENTY SŁUPKÓW Z BETONU B15 | m3 | 7 |
| 69 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - ANALOGIA; USTAWIENIE SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH PRZĘSŁOWYCH Z ZAŚLEPKĄ , OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH PROSZKOWO o wym 80*40*3mm, h=5,0mm | szt | 72 |
| 70 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - ANALOGIA; USTAWIENIE SŁUPÓW FURTEK I BRAMYZ ZAŚLEPKĄ , OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH PROSZKOWO o wym 80*80*3mm, h=5,0mm | szt | 3 |
| 71 | KNR 2-02 1805/11 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - ANALOGIA; MONTAŻ PANELI OGRODZENIOWYCH SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH PUNKTOWO o wym. 2,03*2,5m Z PRETÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH d=2*6 +5mm, ORAZ ROZSTAWIE 50*200mm, OCYNK OGNIOWY MALOWANY PROSZKOWO WRAZ Z KOMPLETEM OBEJM MONTAŻOWYCH | m2 | 730,5 |
| 72 | KNR 2-23 0402/02 | Brama o wymiarach 200x220cm w ogrodzeniu kortów tenisowych- ANALOGIA; MONTAŻ BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ ROZWIERALNEJ o wys. 2,5m i szer. 3.0m, WYPEŁNIENIE Z PRETÓW d=2*6+5mm OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH OGNIOWO | szt | 1 |
| 73 | KNR 2-23 0402/04 | Furtka o wymiarach 100x200cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych; ANALOGIA; MONTAŻ FURTKI JEDNOSKRZYDŁOWEJ ROZWIERALNEJ o wys. 2,0m I szer. 1,0m, WYPEŁNIENIE Z PRETÓW d=2*6+5mm , ZAMYKANA NA ZAMEK, OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO | szt | 1 |
|  |  | 4.2. Ogrodzenie panelowe systemowe boiska wielofunkcyjnego - l=103,4m, h=4,0m |  |  |  |
| 74 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIA o wym. 0,3*0,3*1,0m | szt | 40 |
| 75 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW BRAMY I FURTKI o wym. 0,4*0,4*1,0m | szt | 3 |
| 76 | KNR 2-01 0415/01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II | m3 | 4,1 |
| 77 | KNR 4-01 0203/01 | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych - FUNDAMENTY SŁUPKÓW Z BETONU B15 | m3 | 4,1 |
| 78 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - ANALOGIA; USTAWIENIE SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH PRZĘSŁOWYCH Z ZAŚLEPKĄ , OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH PROSZKOWO o wym 80*40*3mm, h=5,0mm | szt | 40 |
| 79 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - ANALOGIA; USTAWIENIE SŁUPÓW FURTEK I BRAMYZ ZAŚLEPKĄ , OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH PROSZKOWO o wym 80*80*3mm, h=5,0mm | szt | 3 |
| 80 | KNR 2-02 1805/11 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - ANALOGIA; MONTAŻ PANELI OGRODZENIOWYCH SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH PUNKTOWO o wym. 2,03*2,5m Z PRETÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH d=2*6 +5mm, ORAZ ROZSTAWIE 50*200mm, OCYNK OGNIOWY MALOWANY PROSZKOWO WRAZ Z KOMPLETEM OBEJM MONTAŻOWYCH | m2 | 403,1 |
| 81 | KNR 2-23 0402/02 | Brama o wymiarach 200x220cm w ogrodzeniu kortów tenisowych- ANALOGIA; MONTAŻ BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ ROZWIERALNEJ o wys. 2,5m i szer. 3.0m, WYPEŁNIENIE Z PRETÓW d=2*6+5mm OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH OGNIOWO | szt | 1 |
| 82 | KNR 2-23 0402/04 | Furtka o wymiarach 100x200cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych; ANALOGIA; MONTAŻ FURTKI JEDNOSKRZYDŁOWEJ ROZWIERALNEJ o wys. 2,0m I szer. 1,0m, WYPEŁNIENIE Z PRETÓW d=2*6+5mm , ZAMYKANA NA ZAMEK, OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO | szt | 1 |
|  |  | 4.3. Ogrodzenie panelowe systemowe terenu - l=61,5m, h=2,0m |  |  |
| 83 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIA o wym. 0,3*0,3*0,8m | szt | 25 |
| 84 | KNR 2-01 0415/01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II | m3 | 1,8 |
| 85 | KNR 4-01 0203/01 | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych - FUNDAMENTY SŁUPKÓW Z BETONU B15 | m3 | 1,8 |
| 86 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - ANALOGIA; USTAWIENIE SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH PRZĘSŁOWYCH Z ZAŚLEPKĄ , OCYNKOWANYCH OGNIOWO I MALOWANYCH PROSZKOWO o wym 60*40*2mm, h=2,6mm | szt | 25 |
| 87 | KNR 2-02 1805/11 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - ANALOGIA; MONTAŻ PANELI OGRODZENIOWYCH SYSTEMOWYCH ZGRZEWANYCH PUNKTOWO o wym. 2,03*2,5m Z PRETÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH d=2*6 +5mm, ORAZ ROZSTAWIE 50*200mm, OCYNK OGNIOWY MALOWANY PROSZKOWO WRAZ Z KOMPLETEM OBEJM MONTAŻOWYCH | m2 | 123 |
|  |  | 4.4. Montaż piłkochwytu systemowego (np. firmy Huck-Polska), l=2*18m i h=6m |  |  |  |
| 88 | KNR 2-01 0312/09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II - FUNDAMENTY SŁUPKÓW PIŁKOCHWYTU o wym. 0,6*0,6*1,0m, R=1,5 | szt | 14 |
| 89 | KNR 2-01 0415/01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II | m3 | 5 |
| 90 | KNR 4-01 0203/01 | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych - FUNDAMENTY SŁUPKÓW Z BETONU B20 | m3 | 5 |
| 91 | KNR 2-23 0309/01 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem- TULEJE SYSTEMOWE l=0,7m | szt | 14 |
| 92 | KNR 2-23 0310/01 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem - SŁUPY ALUMINIOWE 80*80*3mm SYSTEMOWE WZMOCNIONE O DŁUGOŚCI L=6,7m | szt | 14 |
| 93 | KNR 2-02w 1218/01 | Wsporniki proste ze stali teowej- ANALOGIA; MONTAŻ STĘŻENIA BOCZNEGO SŁUPÓW SYSTEMOWYCH - ZASTRZAŁY | szt | 4 |
| 94 | KNR 2-23 0401/01 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki o wysokości 3m-ANALOGIA; ZAMOCOWANIE SIATKI POLIPROPYLENOWEJ PIŁKOCHWYTU -( MATERIAŁ: siatka polipropylenowa zielona, gr.4,75mmm o wym oczek 10*10cm, z kpl. akcesoriów montazowych- linka stalowa, śruby rzymskie, karabińczyki i haczyki) l, R=0,3 | m | 36 |
| 95 | KNR 2-23 0401/02 | Dodatek za następny 1m wysokości ponad 3m - R=0,5 (Krotność= 3) | m | 36 |
| 96 | KNR 2-02 1604/01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m | m2 | 180 |
|  |  | 5. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE |  |  |
|  |  | 5.1. Zaplecze modułowe łacznie z instalacjami |  |  |
| 97 | Kalkulacja indywidualna | Zakup, rozładunek i montaż modułowego systemu zaplecza boisk sportowych typu ORLIK 2012, wersja STANDARD+ o pow. zabudowy 82,9m2 z kpl. instalacjami na przygotowanych fundamentach - KONSTRUKCJA STALOWA ZE ŚCIANAMI Z PŁYT PANELOWYCH Z BLACHY WYPEŁNIONYCH WEŁNĄ MINERALNĄ I ATTKĄ DEKORACYJNĄ | kpl | 1 |
|  |  | 5.2. Fundamenty |  |  |
| 98 | KNR 2-01 0222/02 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3, grunt kategorii III - OD POZIOMU ZDJĘCIA HUMUSU ( -15cm) | m3 | 35,2 |
| 99 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 25,2 |
| 100 | KNR 2-01 0415/02 | Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III | m3 | 10 |
| 101 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 25,2 |
| 102 | KNR 2-18w 0523/01 | Kominy włazowe z kręgów betonowych, o średnicy 800mm - ANALOGIA; STUDNIE FUNDAMENTOWE SU1i SU2, h=1,2m ,d=600mm | m | 22,8 |
| 103 | KNR 2-18 0609/01 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych - DNO gr.20cm Z BETONU B15 | m3 | 0,79 |
| 104 | KNR 2-28 0705/01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - WYPEŁNIENIE STUDNI ŻWIREM 8-12mm | m3 | 4,77 |
| 105 | KNR 2-28 0705/01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - WYPEŁNIENIE STUDNI POSPÓŁKĄ 0-31mm | m3 | 0,28 |
| 106 | KNR 2-18 0609/01 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych - DEKIEL GÓRNY gr.15cm Z BETONU B20 | m3 | 0,59 |
| 107 | KNR 2-02 0210/06 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ręcznym układaniem betonu -BETON B20 | m3 | 1,59 |
| 108 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0,029 |
| 109 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0,112 |
| 110 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 6,4 |
| 111 | KNR 2-02 0603/09 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 16,6 |
|  |  | 5.3. Podjazd, podest, schody wejściowe i obudowa boczna |  |  |
| 112 | KNR 2-21 0601/05 | Fundamenty z betonu żwirowego - ŚCIANKA PODJAZDU gr.15cm Z BET. B 15 | m3 | 1,8 |
| 113 | KNR 2-23 0503/06 | Podbudowa z piasku - PODKŁAD POD NAWIERZCHNIĘ Z POLBRUKU | m3 | 8,5 |
| 114 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 8,5 |
| 115 | KNR 0-11 0321/03 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 23 |
| 116 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - STOPNIE WEJŚCIOWE - BETON B20 | m3 | 1,02 |
| 117 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - POD PALISADĘ | m | 27 |
| 118 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - SŁUPKI PALISADY BETONOWE ( np. wym. 15*12*80cm - 6,67szt/m) | m | 27 |
| 119 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki ( BETON B15 - 0,04m3/mb DO OSADZENIA PALISADY) | m3 | 1,1 |
| 120 | Kalkulacja indywidualna | Poręcz dla niepełnosprawnych z rur stalowych, ocynkowane i malowane proszkowo - JEDNOSTRONNA | m | 11,4 |
|  |  | 6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
|  |  | 6.1. Elementy małej architektury |  |  |
| 121 | Kalkulacja indywidualna | Montaż metalowego kosza na śmieci wraz z fundamentem | szt | 3 |
| 122 | Kalkulacja indywidualna | ZAKUP I MONTAZ ŁAWEK Z LISTWAMI DREWNIANYMI IMPREGNOWANYMI O DŁ.2,0m NA PODPORACH Z WIBROWANEGO ŻELBETONU B30 Z ZAKOTWIENIAMI DO MONTAŻU LISTEW DREWNIANYCH WRAZ Z OBETONOWANIEM PODPÓR ŁAWEK BETONEM B15 | kpl | 3 |
|  |  | 6.3.2. Dojazd do zbiornika bezodpływowego i kontenera na odpadki z polbruku gr.8cm |  |  |  |
| 136 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 8 |
| 137 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 8 |
| 138 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki ( BETON B15 - 0,04m3/mb) | m3 | 0,3 |
| 139 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 149 |
| 140 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm | m2 | 149 |
| 141 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm (Krotność= 5) | m2 | 149 |
| 142 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej -POLBRUK CZERWONY | m2 | 149 |
|  |  | 6.4. Korekta łuku drogi dojazdowej betonowej |  |  |
| 143 | KNR 2-01 0201/01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 14 |
| 144 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 28 |
| 145 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie | m2 | 27,5 |
| 146 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 44 |
| 147 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 44 |
| 148 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki ( BETON B15 - 0,06m3/mb) | m3 | 2,6 |
| 149 | KNR 2-31 0308/01 | Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej | m2 | 24,2 |
| 150 | KNR 2-31 0308/03 | Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej | m2 | 24 |
| 151 | KNR 2-31 0308/04 | Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3) | m2 | 24 |
| 152 | KNR 2-01 0506/01 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 6 |
| 153 | KNR 2-01 0510/01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 6 |